TABELLE DEGLI INTERVENTI PREVENTIVI SU:


ARTIGLIERIE





TIPO D’ARMA: OBICE DA 105/14 MOD. ‘56�
�



MANUTENZIONE ORDINARIA�
�
�
�
AREA LOGISTICA�
�
�
�
 ADERENZA�
SOSTEGNO�
�
Scopo:�
Controllare l’efficienza dell’ obice, mantenerlo in perfetto stato d’uso e rilevare eventuali irregolarità di funzionamento.


�
X�
�
�
Periodicità:�
Settimanale.


�
�
�
�
Tempo intervento:�
2 ore.


�
�
�
�
Note:


�
Operazioni da effettuarsi come  previsto dai libretti di uso e manutenzione e manuali tecnici.


�
�
�
�



MANUTENZIONE SPECIALIZZATA – A1�
�
�
�
AREA LOGISTICA�
�
�
�
 ADERENZA�
SOSTEGNO�
�
Scopo:�
Assicurare il mantenimento in efficienza dell' obice attraverso controlli, regolazioni, sostituzioni di parti e piccole riparazioni. 


�
X�
�
�
Periodicità:�
- Semestrale;


- Aperiodica prima e dopo i tiri, prima e dopo le esercitazioni di 


  lunga durata, dopo l’impiego in particolari condizioni ambien-  tali.�
�
�
�
Tempo intervento:�
16 ore.


�
�
�
�
Note:�
Si conclude con l’aggiornamento del libretto della B.d.F. , affusto ed intercalari.


Gli esiti dell’intervento dovranno essere registrati sull’intercalare in triplice copia, di cui una da inserire nel foglio matricolare e le altre due da inviare rispettivamente al Comando Logistico d’Area e al Polo Pesante di Nola.  


Per le operazioni di verifica attenersi a quanto previsto dalla direttiva tecnica.�
�
�
�
�
�
MANUTENZIONE SPECIALIZZATA – A2�
�
�
�
AREA LOGISTICA�
�
�
�
 ADERENZA�
SOSTEGNO�
�
Scopo:�
Verificare e, per quanto possibile, ripristinare le condizioni generali di affidabilità.


�



�



X�
�
Periodicità:�
Aperiodica su richiesta dei Reparti interessati (prima e dopo i


tiri, prima e dopo lo svolgimanto di interi cicli a fuoco).


�
�
�
�
Tempo intervento:�
16 ore.


�
�
�
�















MANUTENZIONE SPECIALIZZATA – A2�
�
�
�
AREA LOGISTICA�
�
�
�
 ADERENZA�
SOSTEGNO�
�
Note:�
L’attività di Controllo deve essere effettuata  a domicilio da squadre a contatto dei CERIMANT e su richiesta del Reparto interessato. 


Si conclude con l’aggiornamento del libretto della B.d.F. , affusto ed intercalari.


Gli esiti dell’intervento dovranno essere registrati sull’intercalare in triplice copia, di cui una da inserire nel foglio matricolare e le altre due da inviare rispettivamente al Comando Logistico d’Area e al Polo Pesante di Nola.  �
�
�
�



�
CONTROLLI TECNICI�
�
�
�
AREA LOGISTICA�
�
�
�
 ADERENZA�
SOSTEGNO�
�
Periodicità:


�
Al verificarsi di inconvenienti e/o incidenti, su segnalazione del Reparto di impiego (modello di segnalazione in all. “C”).


�



�
X�
�
Scopo:


�
Verificare l’origine del malfunzionamento ed eliminarne le cause, originando, eventualmente,  apposite “Note Tecniche” di modifica di configurazione;


Prolungare la vita tecnica e/o operativa del sistema d’arma.�
�
�
�



REVISIONE GENERALE PROGRAMMATA�
�
�
�
AREA LOGISTICA�
�
�
�
 ADERENZA�
SOSTEGNO�
�
Periodicità:


�
Stabilita da Ispettorato Logistico. �



�
X�
�
Scopo:


�
Ripristinare totalmente o parzialmente la vita tecnica dell' obice.


Apportare eventuali aggiornamenti di configurazione.


�
�
�
�
Tempo intervento:�
Non definibile.


�
�
�
�









^^^^^^^^^^^^^^^


Pubblicazioni di riferimento:


TER-50-1000-0002-14-00B001


ISTRUZIONE PER L’USO E LA PICCOLA MANUTENZIONE


�
TABELLE DEGLI INTERVENTI CORRETTIVI SU:


ARTIGLIERIE 





TIPO D’ARMA: OBICE DA 105/14 MOD ‘56�
�



�
aderenza�
sostegno�
�
- BOCCA DA FUOCO -�
�
�
�
CANNA�
�
�
�
Revisione e sostituzione�
�
X�
�
FRENO DI BOCCA�
�
�
�
Revisione e sostituzione�
�
X�
�
Sostituzione chiavistello di fissaggio�
X�
�
�
SLITTA�
�
�
�
Revisione e sostituzione slitta�
�
X�
�
Sostituzione lisce di bronzo�
�
X�
�
CULATTA E CONGEGNO DI CHIUSURA�
�
�
�
Revisione e sostituzione blocco di culatta�
�
X�
�
Revisione e sostituzione otturatore�
�
X�
�
Sostituzione bronzine perni di manovra dell'otturatore�
X�
�
�
Sostituzione congegno di trasmissione dello scatto�
X�
�
�
Sostituzione percussore�
X�
�
�
Sostituzione estrattori�
X�
�
�
Revisione piano d’appoggio del quadrante a livello�
�
X�
�
Revisione e sostituzione coppe d’unione della b.d.f. agli organi elastici superiore�
�
X�
�
ORGANI ELASTICI�
�
�
�
Revisione e sostituzione dei freni di sparo�
�
X�
�
Revisione e sostituzione compensatori�
�
X�
�
Revisione e sostituzione ricuperatori�
�
X�
�
Revisione e sostituzione organi di tenuta�
�
X�
�
- AFFUSTO -�
�
�
�
SCUDO�
�
�
�
Revisione e sostituzione scudo�
�
X�
�
Sostituzione  bracci�
X�
�
�
CULLA SUPERIORE�
�
�
�
Revisione e sostituzione Involucro della culla�
�
X�
�
Revisione e sostituzione guide sup. e inf.�
�
X�
�
Revisione e sostituzione coppa unione della culla inf.�
�
X�
�
Revisione e sostituzione piastra ferma cilindri�
�
X�
�
Sostituzione urtatoio del cursore misuratore di rinculo�
X�
�
�
EQUILIBRATORI�
�
�
�
Revisione e sostituzioni equilibratori�
�
X�
�
CULLA INFERIORE�
�
�
�
Revisione e sostituzione involucro della culla�
�
X�
�
Revisione e sostituzione lisce delle guide�
�
X�
�
Revisione e sostituzione settore dentato di elevazione�
�
X�
�
Sostituzione puntello di ancoraggio�
X�
�
�
Revisione e sostituzione congegno riduttore di rinculo�
�
X�
�
Sostituzione congegno di scatto�
X�
�
�
AFFUSTINO�
�
�
�
Revisione e sostituzione affustino �
�
X�
�
Revisione perno dell'affustino�
�
X�
�
Revisione e sostituzione guida a zampa della testata dell'affustino�
�
X�
�
Revisione e sostituzione orecchioniere �
�
X�
�
Sostituzione supporti inferiori dello scudo�
X�
�
�
Sostituzione bracci di attacco inferiore degli equilibratori�
X�
�
�
CONGEGNO DI DIREZIONE ED ELEVAZIONE�
�
�
�
Revisione e sostituzione �
�
X�
�



CODE�
�
�
�
Sostituzione code�
X�
�
�
Riparazione code�
�
X�
�
Revisione e sostituzione accoppiamenti: cassa  a vomero - elemento posteriore; elemento posteriore - elemento centrale; elemento centrale - elemento anteriore �
�
X�
�
Sostituzione cassa a vomero�
X�
�
�
Sostituzione vomero a vanga�
X�
�
�
Sostituzione vomero a coltello�
X�
�
�
RUOTE E SEMIASSIALI�
�
�
�
Sostituzione pneumatici�
X�
�
�
Sostituzione cuscinetti�
�
X�
�
Sostituzione tamburo e ceppo del freno�
�
X�
�
Sostituzione ferodi�
X�
�
�
Sostituzione  semiassiali a gomito�
�
X�
�
Sostituzione e revisione leve dei freni di parcheggio�
�
X�
�
CODE (ELEMENTO ANTERIORE) E TESTATA DI AFFUSTO�
�
�
�
Revisione e sostituzione accoppiamento coda - testata di affusto�
�
X�
�
Sostituzione dei puntelli�
X�
�
�
Revisione e  sostituzione testata di affusto�
�
X�
�
Revisione e sostituzione bracci oscillanti e giunto sferico�
�
X�
�
Revisione e sostituzione alloggiamento dei semiassiali�
�
X�
�
TIRANTI A GANCI�
�
�
�
Sostituzione  e revisione ganci�
X�
�
�
FRENO A REPULSIONE�
�
�
�
Sostituzione e revisione  impianto idraulico �
�
X�
�
Sostituzione cavetti di trasmissione�
X�
�
�
- STRUMENTI DI PUNTAMENTO -�
�
�
�
ALZO MOD. 1�
�
�
�
Sostituzione e revisione �
�
X�
�
CANNOCCHIALE PANORAMICO A DOPPIA GRADUAZIONE MOD.1 A MONT.�
�
�
�
Sostituzione  e revisione�
�
X�
�
CANNOCCHIALE  A GOMITO  MOD.1�
�
�
�
Sostituzione  e revisione�
�
X�
�
SUPPORTO  MOD.1 PER CANNOCCHIALE A GOMITO�
�
�
�
Sostituzione  e revisione�
�
X�
�
QUADRANTE A LIVELLO MOD. RIGHI�
�
�
�
Sostituzione  e revisione�
�
X�
�
APPARECCHIATURA DI ILLUMINAZIONE PER STRUMENTI DI PUNTAMENTO�
�
�
�
Sostituzione e revisione�
�
X�
�









^^^^^^^^^^^^^^^


Pubblicazioni di riferimento:


TER-50-1000-0002-14-00B001





�
RIFORNIMENTI PER:


ARTIGLIERIE 





TIPO D’ARMA: OBICE DA 105/14 MOD ‘56�
�



FASCIA�
ORGANO LOGISTICO�
DENOMINAZ.�
DISLOCAZ.�
�
ADERENZA�
All’interno della Fascia di aderenza vengono definiti, con apposita docu�mentazione della serie CM, livelli di magazzino per le parti di ricambio ed eventuali scorte funzionali di mezzi e sistemi d’arma.�
�
SOSTEGNO�
Polo di Rifornimen�to�
3°   CERIMANT


10° CERIMANT


15° CERIMANT�
MILANO


NAPOLI


PADOVA�
�
�
Parco materiali�
DCMA�
GROSSETO�
�




































segue Appendice 1 all’Allegato “G”











�PAGE  �5�








segue Appendice 1 all’Allegato “G”

















