TABELLE DEGLI INTERVENTI PREVENTIVI SU:

ARTIGLIERIE



TIPO D’ARMA: OBICE DA 155/39 FH/70����MANUTENZIONE ORDINARIA���ARMAMENTO E A.P.U.�AREA LOGISTICA���� ADERENZA�SOSTEGNO��Scopo:�Controllare l’efficienza del sistema d’arma, mantenerlo in perfetto stato d’uso e rilevare eventuali irregolarità di funzionamento.�X���Periodicità�Settimanale.

����Tempo intervento:�4 ore.

����Note:

�Operazioni da effettuarsi come previsto dai libretti di uso e manutenzione e manuali tecnici.

���������MANUTENZIONE SPECIALIZZATA – A1���ARMAMENTO E  A.P.U.�AREA LOGISTICA���� ADERENZA�SOSTEGNO��Scopo:�Assicurare il mantenimento in efficienza del sistema d'arma e dell’unità di autopropulsione attraverso controlli, regolazioni, sostituzioni di parti e piccole riparazioni. �X���Periodicità:�Armamento: Semestrale;

                     Prima e dopo i tiri;

                     Dopo esercitazioni di lunga durata,

A.P.U.         : Sem
e
strale o 50 ore di funzionamento;

                      Prima e dopo i tiri;

                      Dopo esercitazioni di lunga durata.             ����Tempo intervento:�24 ore.����Note:�Si conclude con l’aggiornamento del libretto della B.d.F. e del registro della manutenzione specializzata. Gli esiti dell’intervento riferiti all’armamento, dovranno essere registrati sull’intercalare, compilato in triplice copia, di cui una da inserire nel foglio matricolare e le altre due da inviare rispettivamente al Comando Logistico d’Area e al Polo Mantenimento Pesante di Piacenza. 

Tutte le operazioni sono da effettuarsi come indicato sui libretti di uso e manutenzione e manuali tecnici.������
VERIFICA DI AFFIDABILITA’ ���A.P.U.�AREA LOGISTICA���� ADERENZA�SOSTEGNO��Scopo:�Verificare le condizioni generali di affidabilità osservando le stesse modalità della manutenzione specializzata.

�X���Periodicità:�2 anni o 200 ore di funzionamento.

����Tempo d’intervento�4 ore.����Note:�L’intervento deve essere registrato sul libretto di apparato.

����

CONTROLLI TECNICI���                             ARMAMENTO�AREA LOGISTICA���                            � ADERENZA�SOSTEGNO��Periodicità:

�Al verificarsi di inconvenienti e/o incidenti, su segnalazione del Reparto di impiego (modello di segnalazione in all. “C”).

�

�X��Scopo:

�Verificare l’origine del malfunzionamento ed eliminarne le cause, originando, eventualmente,  apposite “Note Tecniche” di modifica di configurazione;

Prolungare la vita tecnica e/o operativa del sistema d’arma.����

CONTROLLI TECNICI���                                A.P.U.�AREA LOGISTICA���� ADERENZA�SOSTEGNO��Periodicità:

�a. Al verificarsi di inconvenienti e/o incidenti, su segnalazione del Reparto di impiego (modello di segnalazione in all. “C”).

b. 8 anni e 10 anni�

�X��Scopo:





�Verificare l’origine del malfunzionamento ed eliminarne le cause, originando, eventualmente,  apposite “Note Tecniche” di modifica di configurazione;

Prolungare la vita tecnica e/o operativa del sistema d’arma.�





���Note:



�L’attività  di controllo dev'sserere effettuata possibilmente a domicilio da squadre a contatto dei CERIMANT e su richiesta del Reparto interessato.
 Si conclude con la compilazi
one
 dell'i
n
tercalare mod. E.
����

REVISIONE GENERALE PROGRAMMATA����AREA LOGISTICA���� ADERENZA�SOSTEGNO��Periodicità:

�Stabilita da Ispettorato Logistico.�

�X��Scopo:

�Ripristinare totalmente o parzialmente la vita tecnica del sistema d’arma.

Apportare eventuali aggiornamenti di configurazione.����Tempo d’intervento�Non quantificabile.����





^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Pubblicazioni di riferimento:

TER-50-1000-0002-14-00B001



TER-40-2805-0001-14-00B000


ISTRUZIONE PER L’USO E LA PICCOLA MANUTENZIONE



















TABELLE DEGLI INTERVENTI CORRETTIVI SU:

ARTIGLIERIE



TIPO D’ARMA: OBICE DA 155/39 FH/70��

�aderenza�sostegno��- PARTE ARMAMENTO -����- BOCCA DA FUOCO -����	CANNA����Sostituzione��X��	CULATTA����Revisione o Sostituzione��X��MECCANISMO DI CHIUSURA����Sostituzione anello di guarnizione �X���Sostituzione anello di collegamento e piastra di tenuta��X��Sostituzione anello di spessoramento�X���Sostituzione otturatore��X��Sostituzione toppa di sparo��X��Sostituzione serbatoio cannelli��
  
 
 
X��Sostituzione ammortizzatore dell’otturatore�X���Sostituzione intercapedine fre la faccia anteriore della toppa di sparo e fondello cannelli �X���Sostituzione percussore�X���Sostituzione dispositivo di arresto per la leva di manovra�X���Sostituzione dispositivo di chiusura dell’otturatore�X���Sostituzione spinotto di bloccaggio e tassello di svincolo�X���Sostituzione ammortizzatore dell’otturatore�X���Sostituzione leva di svincolo per la chiusura dell’otturatore�X���Sostituzione sistemi di sicurezza�
    
X���- ORGANI ELASTICI -����FRENO DI SPARO����Sostituzione�X���Revisione o riparazione��X��RECUPERATORE����Sostituzione�
  
 
X���Riparazione perdite azoto dalla valvola�
    
X���Riparazione perdite azoto dal cilindro�
X
�
��
Sostituzione
 valvola
�X
�
��
Revisione
��
  
X��EQUILIBRATORI	����Sostituzione�X���Riparazione perdite azoto dalla valvola�X���Riparazione perdite azoto dal cilindro�
X
�
��
Sostituzione valvola
�
X
�
��
Revisione
��
  
X��- CULLA -����Sostituzione del congegno riduttore di rinculo��X��Revisione o sostituzione della tiranteria di sparo��X��Sostituzione leva di sparo�
    
X���- MECCANISMO DI  CARICAMENTO -����Sostituzione del meccanismo di caricamento��
   
X��Sostituzione della staffa di posizionamento del proietto��X��Sostituzione del ceppo di fine corsa e della vite di registro �X���Sostituzione del congegno di richiamo della cucchiara��X��Sostituzione ganasce��X��Sostituzione camme di svincolo del dente introduttore��X��Sostituzione ammortizzatore di caduta della cucchiara��X��Sostituzione congegno di svincolo per l’abbassamento della cucchiara��X��- AFFUSTINO -	����	CONGEGNO DI ELEVAZIONE����Sostituzione del congegno di irreversibilità (autolock)�
X
�
��Revisione  del congegno di irreversibilità (autolock)��X��Revisione o sostituzione trasmissione di sx e dx��X��Revisione o sostituzione congegno di elevazione��
    
X��   CONGEGNO DI DIREZIONE����Revisione o sostituzione congegno del congegno di irreversibilità (autolock)��
   
X��Revisione o sostituzione trasmissione��X��Revisione o sostituzione frizione della b.d.f.��
    
X�� - AFFUSTO -����Revisione o sostituzione accumulatore idropneumatico��X��Sostituzione fine corsa della coda��X��Sostituzione piastra d’appoggio�X���Sostituzione dispositivo di posizionamento della piastra d’appoggio�X���Sostituzione staffa di supporto di emergenza�
    
X���	- CODE -����Sostituzione tirante code�X���Sostituzione occhione di traino��X��Sostituzione supporto occhione di traino��X��Sostituzione rizza di ancoraggio e relativo supporto�X���Sostituzione bloccaggio del vomere�X���Revisione o sostituzione raccordo esterno di sterzatura��X��Convergenza ruote direzionali �
    
X���Sostituzione ruotini direzionali�X�
��- RUOTE -����Sostituzione ferodi��X��Sostituzione pneumatici�X���- FRENI -����Revisione impianto frenante��X��- IMPIANTO IDRAULICO -����Revisione sistema idraulico��X��Eliminazione  perdite circuito idraulico�
X
�
�� - IMPIANTO ELETTRICO -����Sostituzione batterie  e accumulatori�X���Sostituzione impianto segnalazioni visive�X���- STRUMENTI OTTICI E DI PUNTAMENTO E MEZZI TECNICI PER IL TIRO - ���� ALZO RA.12����Revisione e sostituzione��X��Sostituzione bolla�
 
X���CANNOCCHIALE  PANORAMICO PERI - R.13����Revisione e sostituzione��X��CANNOCCHIALE COASSIALE  FERO - Z.14����Revisione e sostituzione��X��MIRA ALL’INFINITO K.12 MA.2����Revisione e sostituzione��X��	- PARTE MOTORE  A.P.U.����                                        MOTORE����Sostituzione �X���Revisione��X��                             SISTEMA DI ALIMENTAZIONE����Regolazione�X���Sostituzione�X���Revisione ��X��                                  GRUPPO FRIZIONE����Regolazione�X���Sostituzione � 
   
X���CAMBIO VELOCITA'����Riparazione�
 
X���              Sostituzione�X���Revisione ��X��                 ORGANI DI TRASMISSIONE (Semiassi e giunti idraulici)����              Riparazione�X���Sostituzione �X���FRENI E SISTEMA FRENANTE����              Sostituzione ganasce�X���              Revisione��X��                                             ORGANI GUIDA����Eliminazione perdite olio circuito idraulico�X���Revisione ��X��        TAPPEZZERIA (Sedile pilota e puntatore)����Riparazione �X���              Sostituzione�X���Ricostruzione��X��                       IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE����Riparazione�X���              Revisione   ��X��                  SOTTOCOMPLESSIVI E COMPONENTI ELETTRICI����Riparazione e sostituzione�X���Revisione ��X��







^^^^^^^^^^^^^^^

Pubblicazioni di riferimento:

TER-50-1000-0002-14-00
B001 


TER-40-2805-0001-14-00B000


ISTRUZIONE PER L’USO E LA PICCOLA MANUTENZIONE







  




�RIFORNIMENTI PER:

ARTIGLIERIE



TIPO D’ARMA: OBICE DA 155/39 FH/70��

FASCIA�ORGANO LOGISTICO�DENOMINAZ.�DISLOCAZ.��ADERENZA�All’interno della Fascia di aderenza vengono definiti, con apposita docu�mentazione della serie CM, livelli di magazzino per le parti di ricambio ed eventuali scorte funzionali di mezzi e sistemi d’arma.��SOSTEGNO�Polo di Rifornimen�to�3°   CERIMANT

8°   CERIMANT

15° CERIMANT

NAMSA�MILANO

ROMA

PADOVA���Parco materiali�DCMA�GROSSETO��

























segue Appendice 2 all’Allegato “G”










�PAGINA  �
2
�














