Parte scafo�
�
Lo scafo del Leopard 1-A5 differisce da quello del Leopard 1-A2 in quanto sono state apportate le seguenti modifiche non sostanziali (in ottemperanza all’ordinanza tecnica MOT-60-2350-2250-40-01B000):


 Sicurezza per chiave a stella;


 Supporto per coperchio a cerniera per l’immersione presa aspirazione aria motore;


 Cuffie per iposcopi;


 Applicazione funi da 5 metri per guadi profondi;


 Supporto per rastrelliera per 3 proietti DM23


 Serbatoio olio e leva pompa immersione;


 Bracci portanti;


 Nuovo tendicingolo (esente da manutenzione);


 Supporto per autorespiratore;


 Coperture per arresto scuotimenti idraulici;


 Ruota di rinvio e scatola tendicingolo;


 Mini raccordi blocco valvola freni;


 Punzone per raccordi cingolo;


 Riscaldatore di bordo;


 Paratie copricingolo;


 Perni ammortizzatori.�
�
�
PARTE SCAFO�
�
MANUTENZIONE ORDINARIA�
�
PERIODICITA’:				 prima e dopo l’impiego


SCOPO:		controllare l’efficienza del sistema d’arma, mantenerlo in perfetto stato d’uso e rilevare eventuali irregolarità di funzionamento.


TEMPO INTERVENTO:		 	 1 ora


MANUALISTICA DI RIFERIMENTO:	 MOT-10-2350-0008-10-00B000


					 TER -10-1015-0015-10-00B000�
X�
�
�
PARTE TORRE�
�
MANUTENZIONE ORDINARIA�
�
PERIODICITA’:				 settimanale


SCOPO:		controllare l’efficienza del sistema d’arma, mantenerlo in perfetto stato d’uso e rilevare eventuali irregolarità di funzionamento.


TEMPO INTERVENTO:		 	 4 ore


MANUALISTICA DI RIFERIMENTO:	 MOT-10-2350-0008-10-00B000


					 TER -10-1015-0015-10-00B000�
X�
�
�
PARTE SCAFO�
�
MANUTENZIONE F1f�
�
PERIODICITA’:				 mensile ( 1 settimana


SCOPO:		mantenere il carro nella condizione “pronto per l’impiego” mediante controllo dei livelli, pulizia e lubrificazione dei sotto complessivi maggiormente esposti.


TEMPO INTERVENTO:		 	 2 ore


NOTE:					 da programmare in concomitanza con F1


TEMPO TOTALE DI INTERVENTO 	 5 ore (F1f+F1)


MANUALISTICA DI RIFERIMENTO:	 MOT-10-2350-0008-10-00B000


					 TER -10-1015-0015-10-00B000�
X�
�
�












PARTE SCAFO�
�
MANUTENZIONE F2f�
�
PERIODICITA’:				 Semestrale ( 2 settimane o 2000 litri ( 100 litri 


SCOPO: 	lubrificare, ingrassare e registrare tutti i sotto complessivi di scafo


TEMPO INTERVENTO:			 8 ore


NOTE:					 da programmare in concomitanza con F1f, F1,F2


TEMPO TOTALE DI INTERVENTO 	 21 ore (F1f+F2f+F1+F2)


MANUALISTICA DI RIFERIMENTO:	 MOT-10-2350-0008-10-00B000


					 TER -10-1015-0015-10-00B000�
X�
�
�
PARTE SCAFO�
�
MANUTENZIONE F3f�
�
PERIODICITA’:				 annuale ( 1 mese o 4000 litri ( 200 litri 


SCOPO: 	eseguire tarature, pulizie, controlli e sostituzioni lubrificanti (freni, gruppi di riduzione finale, gruppo ripartitore differenziale etc.) necessari prescindendo dal carico di lavoro a cui è stato sottoposto il carro.


TEMPO INTERVENTO:		  	 8 ore


NOTE:					 da programmare in concomitanza con F1f, F2f, F1, 					 F2, F3


TEMPO TOTALE DI INTERVENTO 	 35 ore (F1f+F2f+F3f+F1+F2+F3)


MANUALISTICA DI RIFERIMENTO:	 MOT-10-2350-0008-10-00B000


					 TER -10-1015-0015-10-00B000�
X�
�
�
 PARTE SCAFO�
�
MANUTENZIONE F4f�
�
PERIODICITA’:				 Biennale ( 2 mesi o 8000 litri ( 400 litri 


SCOPO:	eseguire i controlli propedeutici alla verifica di affidabilità


TEMPO INTERVENTO:			  6 ore


NOTE:					 da programmare in concomitanza con F1f, F2f , F3f, 					 F1, F2, F3, F4,


					Deve essere eseguita prima della verifica di affidabilità


TEMPO TOTALE DI INTERVENTO: 	 46 ore (F1f+F2f+F3f+F4f+F1+F2+F3+F4)


MANUALISTICA DI RIFERIMENTO:	 MOT-10-2350-0008-10-00B000


		 TER -10-1015-0015-10-00B000�
X�
�
�
PARTE SCAFO�
�
MANUTENZIONE F5f�
�
PERIODICITA’:				 triennale ( 3 mesi o 12000 litri ( 600 litri


SCOPO:	garantire il corretto funzionamento dello scafo mediante la sostituzione degli oli dei sistemi idraulici di scafo


TEMPO INTERVENTO:		 2 ore


NOTE:	 	 da programmare in concomitanza con F1f, F2f, F3f, 	 F4f, F1, F2, F3, F4


TEMPO TOTALE DI INTERVENTO 	 29 ore (F1f+F2f+F3f+F1+F2+F3+F5f)


MANUALISTICA DI RIFERIMENTO:	 MOT-10-2350-0008-10-00B000


	TER -10-1015-0015-10-00B000�
�
X�
�
























�
PARTE TORRE�
�
MANUTENZIONE F1�
�
PERIODICITA’:				 mensile ( 1 settimana


SCOPO:	mantenere il carro nella condizione “pronto per l’impiego” mediante controllo dei livelli, pulizia e lubrificazione dei sotto complessivi di torre maggiormente esposti (65 operazioni)


TEMPO INTERVENTO:		  6 ore


NOTE:		 da programmare in concomitanza con F1f


TEMPO TOTALE DI INTERVENTO   	  6 ore (F1f+F1)


MANUALISTICA DI RIFERIMENTO:	  MOT-00-0000-0000-00-00000�
X�
�
�
PARTE TORRE�
�
MANUTENZIONE F2�
�
PERIODICITA’:				 semestrale ( 2 settimane


SCOPO 	mantenere il carro nella condizione “pronto per l’impiego” mediante controllo dei livelli, pulizia e lubrificazione dei sotto complessivi di torre maggiormente esposti con particolare riguardo ai sistemi ottici di puntamento (70 operazioni)


TEMPO INTERVENTO:		  8 ore


NOTE:	            da programmare in concomitanza con F1f ,F2f,F1


TEMPO TOTALE DI INTERVENTO 	 22 ore (F1f+F2f+F1+F2)


MANUALISTICA DI RIFERIMENTO:	 MOT-00-0000-0000-00-00000�
X�
�
�
PARTE TORRE�
�
MANUTENZIONE F3�
�
PERIODICITA’:				 annuale ( 1 mese


SCOPO 	mantenere il carro nella condizione “pronto per l’impiego” mediante controllo dei livelli, pulizia e lubrificazione dei sotto complessivi di torre maggiormente esposti con particolare riguardo all’impianto idraulico di torre ed al circuito di sparo (49 operazioni)


TEMPO INTERVENTO:		 6 ore


NOTE:		 da programmare in concomitanza con F1f, F2f, 		 F3f, F1,F2


TEMPO TOTALE DI INTERVENTO 	 28 ore (F1f+F2f+F3f+F1+F2+F3)


MANUALISTICA DI RIFERIMENTO:	 MOT-00-0000-0000-00-00000�
X�
�
�
PARTE TORRE�
�
MANUTENZIONE F4�
�
PERIODICITA’:				 biennale ( 2 mesi


SCOPO 	mantenere la torre del carro in condizioni di efficienza mediante la sostituzione dei filtri dell’olio e dell’olio del sistema idraulico (11 operazioni)


TEMPO INTERVENTO:		  5 ore


NOTE:		 da programmare in concomitanza con F1f, F2f,	 F3f,


		 F4f, F1,F2


TEMPO TOTALE DI INTERVENTO 	 33 ore (F1f+F2f+F3f+F4f+F1+F2+F3+F4)


MANUALISTICA DI RIFERIMENTO:	MOT-00-0000-0000-00-00000�
�
X�
�





















�
PARTE SCAFO  E TORRE�
�
VERIFICA DI AFFIDABILITA’�
�
PERIODICITA’:				 biennale ( 2 mesi


SCOPO:	controllare che il carro abbia tutti i requisiti (manutenzioni, modifiche, stato d’uso, regolare funzionamento etc.) previsti dal livello di vita tecnica in cui si trova 


TEMPO INTERVENTO:			 8 ore


NOTE:					 da programmare dopo F4f e F4,


MANUALISTICA DI RIFERIMENTO:	  riserva di comunicazione�
X�
�
�
PARTE SCAFO  E TORRE�
�
CONTROLLO TECNICO�
�
PERIODICITA’:				 aperiodica su richiesta del reparto


SCOPO:	all’insorgere di un’anomalia / guasto di sostanziale  entità; eseguire l’intervento in loco con il concorso delle squadre a contatto dell’organo del sostegno (richiesta di intervento con modulo specifico.�
�
X�
�
REVISIONE GENERALE�
�
PERIODICITA’:				 Stabilita da Ispettorato Logistico


SCOPO:	Normalmente si effettua nella fase conclusiva della vita tecnica per ripristinarne totalmente o parzialmente la durata. Si concretizza nello smontaggio totale dei componenti sulla loro verifica funzionale con eventuali sostituzioni e nel riassemblaggio. Questa stessa può coincidere con un aggiornamento di configurazione.


TEMPO INTERVENTO :	  NON QUANTIFICABILE�
�
X�
�









TABELLA DEGLI INTERVENTI PREVENTIVI�
�
CARRO ARMATO LEOPARD 1-A5�
�



OPERAZIONE�



Aderenza�



Sostegno


�
�






�PAGE  �4�














