									                Appendice 1 all’Allegato “F”





TABELLA DEGLI INTERVENTI PREVENTIVI 


SUI MATERIALI DA PONTE BAILEY 





�
�
ADERENZA�
SOSTEGNO�
�
TIPO DI INTERVENTO









































PERIODICITA’








SCOPO








�
Manutenzione  specializzata


Elementi metallici:


- Lavaggio, pulizia e manutenzione degli   elementi.


- Lubrificazione/ingrassaggio di parti sottoposte ad


   attrito (perni,  bulloni,  parti filettate).


- Ritocchi e verniciatura totale su elementi non


  arrugginiti.


- Misurazione e verifica delle distanze longitudinali,


  diagonali e laterali dei fori esistenti sui vari elementi


  mediante appositi calibri in dotazione.


- Misurazione e verifica larghezza e diametro di perni


  e bulloni (calibri in dotazione).


Elementi in legno:


- Controllo e verifica stato di manutenzione/efficienza


- Interventi manutentivi e protettivi.





Annuale ± 4 settimane e comunque ogni volta dopo l’impiego del materiale. 





Mantenere il materiale da ponte nelle condizioni di “pronto impiego” mediante controlli, verifiche, pulizia e lubrificazione dei vari elementi.�
X

















�
�
�
�
�
ADERENZA�
SOSTEGNO�
�
TIPO DI INTERVENTO





PERIODICITA’





SCOPO





�
Verifiche di affidabilità





ogni 8 anni, dopo la manutenzione specializzata.


    


Controllare che i materiali abbiano tutti i requisiti funzionali  previsti dal livello di vita tecnica in cui si trovano.�
X

















�
�
�
�
�
ADERENZA�
SOSTEGNO�
�
TIPO DI INTERVENTO





PERIODICITA’











SCOPO





�
Controlli tecnici 





Aperiodici, all’insorgere di sostanziali anomalie, su richiesta del  Reparto consegnatario, oppure su disposizione degli organi tecnici centrali.





Controllare che il ponte abbia tutti i requisiti funzionali previsti dal livello di vita tecnica in cui si trova.�


















�
X�
�
 


