Appendice 2 all’ALLEGATO “C”

GUIDA ALLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE SPECIALIZZATA

· Controllo generale del natante in acqua agli ormeggi e se del caso alato;

· breve prova di navigazione;

· controllo ed eventuale sostituzione degli oli;

· controllo dello stato di usura dei manicotti ed eventuale sostituzione;

· controllo dello stato di usura delle cinghie di trasmissione ed eventuale sostituzione;

· controllo dell’ancoraggio motori e del telecomando;

· controllo dell’impianto elettrico generale e degli apparati elettronici di bordo;

· controllo ed eventuale ricarica estintori fissi e mobili;

· controllo stato usura degli zinchi per correnti galvaniche;

· controllo ingranaggi leve comando invertitore e barra di accoppiamento dei timoni;

· lavaggio serbatoio acqua potabile;

· pulizia dei depuratori del gasolio;

· controllo ed eventuale sostituzione filtri olio e gasolio;

· controllo ed eventuale sostituzione olio pompa di iniezione;

· controllo impianto di accensione;

· controllo impianto di alimentazione;

· apertura e controllo dei passi d’uomo;

· controllo della tenuta della pittura;

· controllo, disincrostazione e lavaggio refrigeranti;

· controllo e verifica di generatori a bordo dei natanti, di attrezzature diverse e di quant’altro secondo i manuali di riferimento delle case costruttrici.

