TABELLE DEGLI INTERVENTI PREVENTIVI SU:

ARTIGLIERIE

### TIPO D’ARMA: OBICE 155/39 su smv. M109 L

| # MANUTENZIONE ORDINARIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # ARMAMENTO TORRE SCAFO E TRASMISSIONI | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Scopo: | Controllare l’efficienza del semovente, mantenerlo in perfetto stato d’uso e rilevare eventuali irregolarità di funzionamento. | ### X |  |
| Periodicità: | Settimanale, e comunque prima e dopo l’impiego. |  |  |
| Tempo d’intervento | 4 ore. |  |  |
| Note: | Operazioni da effettuarsi come indicato sui libretti di uso e manutenzione e manuali tecnici. |  |  |

| # MANUTENZIONE SPECIALIZZATA – A1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # ARMAMENTO SCAFO TORRE E TRASMISSIONI | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Scopo: | Assicurare il mantenimento in efficienza del semovente, attraverso controlli, regolazioni, sostituzioni di parti e piccole riparazioni all’armamento, scafo, torre e apparati delle trasmissioni. | # X |  |
| Periodicità: | Semestrale o al raggiungimento della prima delle seguenti condizioni: - 1750 lt. o 75 ore o 1200 km.; - 100 ore di funzionamento degli apparati delle trasmissioni. |  |  |
| Tempo d’intervento | 24 ore. |  |  |
| Note: | # Si conclude con l’aggiornamento del libretto della B.d.F. ed installazione, del registro della manutenzione specializzata o libretto di apparato. Gli esiti dell’intervento riferiti all’armamento, dovranno essere registrati sull’intercalare, compilato in triplice copia, di cui una da inserire nel foglio matricolare e le altre due da inviare rispettivamente al Comando Logistico d’Area e al Polo Mantenimento Pesante di Piacenza. Solo per la parte armamento le operazioni previste verranno ripetute: . prima e dopo i tiri; . dopo esercitazioni di lunga durata. Tutte le operazioni sono da effettuarsi come indicato sui libretti di uso e manutenzione e manuali tecnici. |  |  |

| # MANUTENZIONE SPECIALIZZATA A2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # ARMAMENTO SCAFO E TORRE | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Scopo: | Assicurare il mantenimento in efficienza del semovente attraverso controlli, regolazioni, sostituzioni di parti e piccole riparazioni all’armamento, scafo e torre. |  | X |
| Periodicità: | 8 anni/14000 lt. e 10 anni 16000 lt. |  |  |
| Tempo d’intervento | 24 ore. |  |  |
| Note: | L’intervento deve essere possibilmente effettuato a domicilio da squadre a contatto dei CERIMANT e su richiesta del Reparto interessato. Si conclude con l’aggiornamento del libretto della B.d.F. e di installazione, del registro della manutenzione specializzata e del libretto di bordo. Gli esiti dell’intervento riferiti all’armamento, dovranno essere registrati sull’intercalare, compilato in triplice copia, di cui una da inserire nel foglio matricolare e le altre due da inviare rispettivamente al Comando Logistico d’Area e al Polo Pesante di Piacenza. |  | X |

| # MANUTENZIONE SPECIALIZZATA SCAFO E TORRE A3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Scopo: | Verificare e, per quanto possibile ripristinare le condizioni generali di affidabilità. |  | ### X |
| Periodicità: | 11 anni/17500 lt. Successivamente il semovente dovrà essere sottoposto a controllo annualmente o a intervalli stabiliti di volta in volta al termine del controllo stesso. |  |  |
| Tempo d’intervento | 48 ore. |  |  |
| Note: | L’attività di Controllo deve essere effettuata possibilmente a domicilio da squadre a contatto dei CERIMANT e su richiesta del Reparto interessato prima della scadenza periodica. Si conclude con l’aggiornamento del libretto di bordo. |  |  |

| # VERIFICA DI AFFIDABILITA’ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # SCAFO TORRE E TRASMISSIONI | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Scopo: | Verificare le condizioni generali di affidabilità osservando le stesse modalità della manutenzione specializzata. | ### X |  |
| Periodicità: | 3 anni / 7000 lt e 6 anni / 12000 lt. Per gli apparati delle trasm.: 2 anni o 400 ore di funzionamento. |  |  |
| Tempo d’intervento | 8 ore. |  |  |
| Note: | L’intervento deve essere registrato sul libretto di bordo e di apparato. |  |  |

| # CONTROLLI TECNICI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | Al verificarsi di inconvenienti e/o incidenti, su segnalazione del Reparto di impiego (modello di segnalazione in all. “C”). |  | # X |
| Scopo: | - Verificare l’origine del malfunzionamento ed eliminarne le cause, originando, eventualmente, apposite “Note Tecniche” di modifica di configurazione; - Prolungare la vita tecnica e/o operativa del sistema d’arma. |  |  |

| # REVISIONE GENERALE PROGRAMMATA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | Stabilita da Ispettorato Logistico. |  | ### X |
| Scopo: | Ripristinare totalmente o parzialmente la vita tecnica del sistema d’arma. Apportare eventuali aggiornamenti di configurazione. |  |  |
| Tempo d’intervento | Non quantificabile. |  |  |

^^^^^^^^^^^^^^^

Pubblicazioni di riferimento:

- TER-30-2350-0002-40-00B001,TER-30-2350-0002-40-00B002,

- TER-30-2350-0002-40-00B003,TER-30-2350-0002-40-00B004

- TABELLE DEGLI INTERVENTI CORRETTIVI SU:

- ARTIGLIERIE

### TIPO D’ARMA: OBICE 155/39 su smv M109 L

| - SCAFO - | ##### ADERENZA | SOSTEGNO |
| --- | --- | --- |
| - GRUPPO MOTOPROPULSORE - |  |  |
| - Smontaggio e montaggio | X |  |
| - Motore: Sostituz. e controllo compressione | X |  |
| - Smontaggio e rimontaggio degli accessori del motore | X |  |
| - Riparaz. della pompa dell’olio e delle valvole di regolazione |  | X |
| - Riparaz. della pompa del liquido refrigerante | X |  |
| - Riparaz. della pompa del combustibile | X |  |
| - Sostituz. del gruppo di rinvio | X |  |
| - Sostituz. del gruppo cambio - sterzo | X |  |
| - Riparaz. della pompa di mandata e recupero olio del gruppo di rinvio | X |  |
| - Riparaz. della pompa dell’olio di raffreddamento | X |  |
| - Riparaz. della pompa dell’olio in uscita dal gruppo cambio - sterzo | X |  |
| - Regolazione della trasmissione | X |  |
| - MOTORE - |  |  |
| - Sostituz. del supporto motore | X |  |
| - Sostituz. assieme filtro - olio motore | X |  |
| - Sostituz. delle tubazioni sulla linea di lubrificazione | X |  |
| - Sostituz. della cartuccia del filtro olio della trasmissione | X |  |
| - Sostituz. del supporto antivibrante sul motore | X |  |
| - Sostituz. del tappo di riempimento dell’olio | X |  |
| - Sostituz. dell’asta per il controllo del livello olio motore | X |  |
| - Sostituz. della tubazione trasversale di scarico | X |  |
| - Sostituz. del condotto di scarico e del tubo di by-pass dello scarico | X |  |
| - Sostituz. e Riparaz. della testata cilindri | X |  |
| - Sostituz. dell’albero a camme degli organi di distribuzione |  | X |
| - Sostituz. dei pistoni e delle fasce elastiche |  | X |
| - Sostituz. dei semicuscinetti di biella |  | X |
| - Sostituz. dei semicuscinetti di banco |  | X |
| - Sostituz. aste e bilancieri organi di distribuzione |  | X |
| - Sostituz. canne cilindri |  | X |
| - Sostituz. e Riparaz. della pompa olio lubrificante |  | X |
| - IMPIANTO ALIMENTAZIONE COMBUSTIBILE - |  |  |
| - Sostituz. coperchio di accesso, tappo, guarnizione e filtro di riempimento del combustibile | X |  |
| - Sostituz. del rilevatore di livello combustibile nel serbatoio inferiore | X |  |
| - Sostituz. delle valvole di non ritorno e delle pompe elettriche del combustibile sui serbatoi | X |  |
| - Controllo e Sostituz. delle cartucce filtranti dell’impianto combustibile | X |  |
| - Controllo e Sostituz. della cartuccia filtrante e del filtro primario dell’impianto combustibile | X |  |
| - Controllo e Sostituz. della cartuccia filtrante e del filtro secondario dell’impianto combustibile | X |  |
| - Sostituz. della pompa principale del combustibile | X |  |
| - Sostituz. della pompa ausiliaria del combustibile e della valvola di non ritorno | X |  |
| - Controllo della portata del combustibile | X |  |
| - Sostituz. dei raccordi e delle tubazioni del combustibile | X |  |
| - Sostituz. delle tubazioni di collegamento del filtro principale alla pompa di preriscaldamento | X |  |
| - Sostituz. delle tubazioni di collegamento del filtro principale alla pompa del carburante | X |  |
| - Sostituz. delle tubazioni di collegamento del filtro secondario alla pompa ausiliaria | X |  |
| - Sostituz. delle tubazioni di collegamento del filtro secondario agli iniettori | X |  |
| - Sostituz. delle tubazioni di collegamento della pompa ausiliaria alla pompa del combustibile | X |  |
| - Sostituz. delle tubazioni di collegamento del filtro secondario alla pompa ausiliaria | X |  |
| - Riparaz. della pompa elettrica del combustibile |  | X |
| - Sostituz. dei serbatoi del combustibile | X |  |
| - IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO DEL MOTORE - |  |  |
| - Controllo dell’impianto di raffreddamento | X |  |
| - Controllo della capacità anticongelante del liquido di raffreddamento | X |  |
| - Pulizia del radiatore dell’impianto di raffreddamento | X |  |
| - Sostituz. del radiatore | X |  |
| - Sostituz. ripartitore/differenziale | X |  |
| - Sostituz. del serbatoio di compensazione dell’impianto di raffreddamento | X |  |
| - Sostituz. della valvola di sicurezza dell’impianto di raffreddamento | X |  |
| - Sostituz. dei termostati di entrata del radiatore | X |  |
| - Sostituz. del termostato di by-pass del radiatore | X |  |
| - Sostituz. dei tubi dell’impianto di raffreddamento | X |  |
| - Riparaz. del telaio e delle ventole di raffreddamento | X |  |
| - Sostituz. del rilevatore di basso livello del liquido di raffreddamento e delle sue tubolature | X |  |
| - Riparaz. della scatola di comando ventole | X |  |
| - BATTERIE ED IMPIANTO ELETTRICO - |  |  |
| - Sostituz. delle batterie 3 - 337 | X |  |
| - Controllo del sistema di ricarica delle batterie | X |  |
| - Controllo ed eventuale ripristino del livello dell’elettrolito nelle batterie | X |  |
| - Sostituz. del generatore | X |  |
| - Sostituz. del raddrizzatore | X |  |
| - Sostituz. del regolatore di tensione | X |  |
| - Sostituz. del relè principale | X |  |
| - Sostituz. del relè della pompa di drenaggio e del motorino di avviamento | X |  |
| - Sostituz. del relè dei ventilatori di scarico polveri | X |  |
| - Sostituz. del motorino di avviamento | X |  |
| - Sostituz. del solenoide del motorino di avviamento | X |  |
| - Sostituz. del pignone del motorino di avviamento | X |  |
| - Sostituz. dei terminali e dei connettori dei cavi elettrici e dei cablaggi | X |  |
| - Controllo dei pannelli del pilota | X |  |
| - Rimozione, Sostituz. dei componenti ed installazione del pannello fisso del pilota | X |  |
| - Sostituz. dei cavi di trasmissione del tachimetro e del contagiri | X |  |
| - Sostituz. degli interruttori automatici dello scafo | X |  |
| - Sostituz. pressostati, termostati e rilevatori di temperatura e di pressione gruppo motopropulsore | X |  |
| - Sostituz. dei componenti ed installazione dei pannello impianti ausiliari | X |  |
| - Sostituz. del segnalatore di allarme di funzionamento sul volante | X |  |
| - Sostituz. del commutatore delle luci | X |  |
| - Sostituz. della presa di alimentazione ausiliaria | X |  |
| - Sostituz. dei ventilatori di scarico polveri | X |  |
| - Riparaz. dei cavi elettrici di collegamento dello scafo |  | X |
| - Riparaz. del raddrizzatore |  | X |
| - IMPIANTO DI ASPIRAZIONE ARIA MOTORE - |  |  |
| - Controllo e pulizia dell'impianto aspirazione aria | X |  |
| - Sostituz. dei filtri dell'aria nel depuratore dell'impianto di aspirazione | X |  |
| - Sostituz. guarnizioni elementi filtranti e dei portelli del depuratore dell'impianto di aspirazione | X |  |
| - Sostituz. dell'indicatore di intasamento del filtro aria | X |  |
| - Sostituz. dei tubi e dei condotti di ingresso aria del turbocompressore | X |  |
| - Riparaz. dei depuratori dell'aria |  | X |
| - Riparaz. del dispositivo di scarico polveri dei depuratori dell'aria |  | X |
| - DISPOSITIVO DI GUIDA - |  |  |
| - Controllo del funzionamento del dispositivo di guida | X |  |
| - Regolazione della trasmissione di comando sterzatura | X |  |
| - Regolazione della trasmissione di comando del freno di servizio e del freno di stazionamento | X |  |
| - Sostituz. e regolazione dell'interruttore di segnalazione di freno di stazionamento inserito | X |  |
| - Sostituz. e regolazione dell'interruttore delle luci di arresto | X |  |
| - Regolazione della trasmissione di controllo dell'acceleratore a mano | X |  |
| - Regolazione del pedale dell'acceleratore | X |  |
| - Regolazione della trasmissione di comando della valvola a farfalla | X |  |
| - Regolazione della trasmissione di comando del cambio | X |  |
| - Regolazione della trasmissione di comando del regolatore di velocità | X |  |
| - Controllo del funzionamento dell'interruttore di sicurezza avviamento in folle | X |  |
| - Sostituz. dell'interruttore di sicurezza avviamento in folle | X |  |
| - Sostituz. del gruppo di intercettazione combustibile | X |  |
| - Riparaz. della trasmissione di comando sterzatura |  | X |
| - Riparaz. della trasmissione di comando del freno di servizio e del freno di stazionamento |  | X |
| - Riparaz. della trasmissione di comando dell'acceleratore |  | X |
| - Riparaz. della trasmissione di comando del cambio |  | X |
| - SCAFO ED ACCESSORI - |  |  |
| - Sostituz. pulsante avvisatore acustico | X |  |
| - Sostituz. della griglia di aspirazione e sua barra di torsione | X |  |
| - Sostituz. del coperchio di accesso al vano motore | X |  |
| - Sostituz. dei coperchi e degli astucci dei periscopi del pilota | X |  |
| - Sostituz. del portello del pilota e dei suoi componenti | X |  |
| - Sostituz. della guarnizione del portello pilota | X |  |
| - Sostituz. del gancio di arresto in apertura del portello pilota | X |  |
| - Sostituz. dell'eccentrico di blocco del portello pilota | X |  |
| - Sostituz. del microinterruttore di sicurezza del portello pilota | X |  |
| - Sostituz. e registrazione della rizza di ancoraggio della bocca da fuoco | X |  |
| - Sostituz. del gancio di traino | X |  |
| - Sostituz. del portello posteriore dello scafo | X |  |
| - Sostituz. e regolazione dei vomeri | X |  |
| - Riparaz. dei vomeri |  | X |
| - Riparaz. del portello di accesso al vano motore |  | X |
| - Sostituz. dei parafanghi | X |  |
| - Rimozione, smontaggio, rimontaggio, installazione e regolazione dei proiettori | X |  |
| - Sostituz. delle lampade ed installazione del fanale posteriore a luci oscurate | X |  |
| - Sostituz. delle lampade ed installazione del fanale posteriore | X |  |
| - Sostituz. dei fanalini oscurati di posizione | X |  |
| - Rimozione, smontaggio, rimontaggio, installazione e regolazione della plafoniera nello scafo | X |  |
| - Rimozione, smontaggio, rimontaggio, installazione e regolazione del seggiolino del pilota | X |  |
| - Rimozione, smontaggio, rimontaggio, installazione e regolazione dei sedili dei serventi | X |  |
| - Sostituz. dei magazzini per nebbiogeni e supporto armi individuali |  | X |
| - Rimozione, smontaggio, rimontaggio, installazione e regolazione dei supporti munizioni |  | X |
| - Sostituz. del supporto delle cariche e delle cassette per munizioni FAL | X |  |
| - CARRELLAGGIO E SOSPENSIONI - |  |  |
| - Controllo delle sospensioni | X |  |
| - Controllo e lubrificazione dei giunti universali | X |  |
| - Sostituz. del giunto universale | X |  |
| - Controllo e lubrificazione delle trasmissioni finali | X |  |
| - Sostituz. dell'olio nelle trasmissioni finali | X |  |
| - Sostituz. della trasmissione finale | X |  |
| - Controllo e Sostituz. delle ruote motrici | X |  |
| - Controllo e Sostituz. delle ruote portanti e di rinvio | X |  |
| - Sostituz. dell'olio nei mozzi delle ruote portanti e di rinvio | X |  |
| - Sostituz. dell'olio nei bracci oscillanti delle ruote portanti e di rinvio | X |  |
| - Sostituz. delle ruote portanti | X |  |
| - Sostituz. del fusello delle ruote portanti | X |  |
| - Sostituz. del braccio oscillante delle ruote portanti | X |  |
| - Sostituz. del fusello delle ruote di rinvio | X |  |
| - Sostituz. delle ruote di rinvio | X |  |
| - Sostituz. del braccio oscillante delle ruote di rinvio | X |  |
| - Sostituz. delle barre di torsione | X |  |
| - Sostituz. degli ancoraggi delle barre di torsione | X |  |
| - Sostituz. dell'ammortizzatore e dei suoi cuscinetti | X |  |
| - Controllo delle maglie dei cingoli | X |  |
| - Sostituz. del pattino in gomma del cingolo | X |  |
| - Sostituz. di una maglia del cingolo | X |  |
| - Sostituz. dei cingoli | X |  |
| - Controllo regolazione della tensione dei cingoli | X |  |
| - Sostituz. del regolatore idraulico della tensione del cingolo e della sua staffa di montaggio | X |  |
| - Riparaz. delle trasmissioni finali |  | X |
| - Riparaz. dei giunti universali |  | X |
| - Riparaz. dei fuselli dei bracci delle ruote portanti |  | X |
| - Riparaz. del regolatore idraulico della tensione del cingolo |  | X |
| - IMPIANTO DI VENTILAZIONE VANO EQUIPAGGIO - |  |  |
| - Controllo dell'impianto di ventilazione del vano equipaggio | X |  |
| - Sostituz. dell'impianto di ventilazione del vano equipaggio | X |  |
| - Riparaz. del ventilatore del sistema di areazione dello scafo (modello Pesco) |  | X |
| - Riparaz. del ventilatore del sistema di areazione dello scafo (modello joy) |  | X |
| - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PERSONALE - |  |  |
| - Controllo dell'impianto di riscaldamento del personale | X |  |
| - Sostituz. del riscaldatore del personale | X |  |
| - Sostituz. delle tubazioni della pompa e del filtro del combustibile del riscaldatore del personale | X |  |
| - Sostituz. della tubolatura di mandata e di scarico del riscaldatore del personale | X |  |
| - Riparaz. del riscaldatore del personale (mod. Perfection MF510) |  | X |
| - Riparaz. del riscaldatore del personale (mod. Steward - Warner 8460C) |  | X |
| - IMPIANTO ANTINCENDIO - |  |  |
| - Controllo dei dispositivi antincendio | X |  |
| - Sostituz. delle bombole dell'impianto antincendio fisso | X |  |
| - Sostituz. della valvola di controllo e dei cavi di attuazione dell'impianto antincendio fisso | X |  |
| - Riparaz. dell'impianto antincendio fisso |  | X |
| - Riparaz. della valvola di comando dell'estintore fisso |  | X |
| - EQUIPAGGIAMENTO PER BASSE TEMPERATURE - |  |  |
| - Sostituz. dello scarico dell'equipaggiamento per basse temperature | X |  |
| - Rimozione, smontaggio e rimontaggio, installazione della scatola di controllo dell'equipaggiamento per bassa temperatura | X |  |
| - Sostituz. del riscaldatore delle batterie dell'equipaggiamento per bassa temperatura | X |  |
| - Sostituz. della pompa di ricircolo dell'equipaggiamento per bassa temperatura | X |  |
| - Sostituz. della pompa e del filtro del combustibile dell'equipaggiamento per bassa temperatura | X |  |
| - Sostituz. del riscaldatore dell'equipaggio per bassa temperatura | X |  |
| - Installazione dell'equipaggiamento a bassa temperatura |  | X |
| - Riparaz. riscaldatore dell'acqua di raffreddamento dell'equipaggiamento a bassa temperatura | X |  |
| - TORRE - |  |  |
| - ARMAMENTO PRINCIPALE - |  |  |
| - Sostituz. camicia antidistorsione di volata | X |  |
| - Sostituz. dell’evacuatore fumi | X |  |
| - Sostituz. dell’otturatore | X |  |
| - Sostituz. dello sparo elettrico | X |  |
| - Sostituz. del recuperatore | X |  |
| - Sostituz. della molla di comando chiusura otturatore | X |  |
| - Sostituz. massa oscillante | X |  |
| - Sostituz. percussore e leva di comando del percussore | X |  |
| - Sostituz. pistoncino di contatto di fuoco dell’otturatore | X |  |
| - Sostituz. pistoncino contatto di fuoco blocco di culatta | X |  |
| - Sostituz. degli estrattori del blocco di culatta | X |  |
| - Sostituz. molla astuccio camma comando otturatore e maniglia comando NBC | X |  |
| - Sostituz. della molla dell’indice di rinculo | X |  |
| - Sostituz. manovella comando chiusura/apertura otturatore | X |  |
| - Sostituz. del blocco di fermo leva manovra otturatore | X |  |
| - Sostituz. asse rulli comando chiusura/apertura otturatore | X |  |
| - Sostituz. tappi dello scudo | X |  |
| - Sostituz. cannocchiale coassiale | X |  |
| - Sostituz. guarnizione evacuatore fumi | X |  |
| - Sostituz. guarnizione a mantice per massa oscillante | X |  |
| - Sostituz. molla leva di manovra dell’otturatore | X |  |
| - Sostituz. cuscinetti orecchioniera | X |  |
| - Sostituz. valvola riempimento azoto recuperatore | X |  |
| - Sostituz. rulli comando leva apertura /chiusura otturatore | X |  |
| - Sostituz. protezione in tela della camicia | X |  |
| - Sostituz. del blocco di culatta | X |  |
| - Sostituz. della canna | X |  |
| - Sostituz. del supporto del riferimento di volata (MRS) | X |  |
| - Lavaggio con azoto a secco del cannocchiale coassiale | X |  |
| - ARMAMENTO SECONDARIO - |  |  |
| - Sostituz. di sparo della mitragliatrice abbinata | X |  |
| - Sostituz. dell’affusto della mitragliatrice abbinata | X |  |
| - Sostituz. ventilatore espulsione gas sparo mitragliatrice | X |  |
| - Sostituz. del manicotto della mitragliatrice abbinata | X |  |
| - Sostituz. del condotto uscita maglie mitragliatrice | X |  |
| - Sostituz. della valvola espulsione fumi | X |  |
| - Sostituz. molle dell’affusto della mitragliatrice abbinata | X |  |
| - Sostituz. molla leva di sparo della mitragliatrice abbinata | X |  |
| - Sostituz. molla di sicurezza della mitragliatrice abbinata | X |  |
| - Sostituz. spazzole dell’elettroventilatore aspirazione dei gas di sparo della mitragliatrice abbinata | X |  |
| - Sostituz. affusto mitragliatrice antiaerei e componenti | X |  |
| - Sostituz. pista di rotolamento e spallamenti | X |  |
| - Sostituz. cuscinetti del carrello mitragliatrice abbinata | X |  |
| - Sostituz. molla staffa bloccaggio mitragliatrice antiaerei | X |  |
| - Sostituz. molla bloccaggio affusto mitragliatrice antiaerei | X |  |
| - Sostituz. perno di rotazione della mitragliatrice antiaerei | X |  |
| - Sostituz. aste guida affusto della mitragliatrice abbinata | X |  |
| - Sostituz. vite di regolazione affusto della mitragliatrice | X |  |
| - Sostituz. parti guaste condotto e contenitore munizioni mitragliatrice | X |  |
| - Riparaz. sistema equilibratura mitragliatrice contraerei | X |  |
| - RIDUTTORE DI BRANDEGGIO - |  |  |
| - Sostituz. riduttore di brandeggio | X |  |
| - Sostituz. del pin-lock | X |  |
| - Sostituz. del compensatore | X |  |
| - Sostituz. delle molle a tazza del compensatore | X |  |
| - Sostituz. del blocco valvole di brandeggio | X |  |
| - Sostituz. motore idraulico meccanismo di brandeggio | X |  |
| - Sostituz. guarnizione valvola di spurgo | X |  |
| - Sost. filtro in mandata blocco valvole meccanismo brandeggio | X |  |
| - Sostituz. guarnizioni piastra unione blocco valvole brandeggio | X |  |
| - IMPIANTO IDRAULICO - |  |  |
| - Sostituz. sonda di livello | X |  |
| - Sostituz. del termostato | X |  |
| - Sostituz. della scatola elettronica 3JB29 | X |  |
| - Sostituz. del filtro della centralina idraulica | X |  |
| - Sostituz. delle pompe a mano di elevazione e brandeggio | X |  |
| - Sostituz. dello scambiatore di calore | X |  |
| - Sostituz. dell’accumulatore della centralina idraulica | X |  |
| - Sostituz. della centralina idraulica | X |  |
| - Sostituz. dello snodo sferico del cilindro di elevazione | X |  |
| - Sostituz. della valvola caricamento azoto | X |  |
| - Sostituz. blocco valvole centralina | X |  |
| - Sostituz. del cilindro di elevazione | X |  |
| - Sostituz. tubi flessibili | X |  |
| - Sostituz. del tappo indicatore | X |  |
| - Sostituz. blocco valvole di elevazione | X |  |
| - Sostituz. guarnizioni piastra unione blocco valvole elevazione | X |  |
| - Sostituz. piastra di unione blocco valvole di elevazione | X |  |
| - Sostituz. servovalvole di elevazione e di direzione | X |  |
| - Sostituz. del filtro del blocco valvole di elevazione | X |  |
| - Sostituz. cartuccia filtro aria cilindro di elevazione | X |  |
| - Sostituz. filtri in mandata e ritorno pompe a mano | X |  |
| - Sostituz. del motore idraulico asservimento torretta | X |  |
| - Sostituz. tubazioni guaste | X |  |
| - TORRETTA E COMPONENTI - |  |  |
| - Sostituz. torretta | X |  |
| - Sostituz. guarnizione portello munizioni | X |  |
| - Sostituz. cerniera esterna portello munizioni | X |  |
| - Sostituz. volantino portello munizioni | X |  |
| - Sostituz. anello di tenuta esterno del portello capocarro | X |  |
| - Sostituz. della molla di arpionismo del portello capocarro | X |  |
| - Sostituz. componenti chiavistello del portello capocarro | X |  |
| - Sostituz. guarnizione del portello capocarro | X |  |
| - Sostituz. barre di torsione del portello capocarro | X |  |
| - Sostituz. anello tenuta esterna portello del servente | X |  |
| - Sostituz. componenti chiavistello portello del servente | X |  |
| - Sostituz. molla di arpionismo del portello del servente | X |  |
| - Sostituz. guarnizione del portello del servente | X |  |
| - Sostituz. protezione del portello del servente | X |  |
| - Sostituz. barre di torsione del portello del servente | X |  |
| - Sostituz. schienale del supporto sedile del servente | X |  |
| - Sostituz. della imbottitura del sedile del servente | X |  |
| - Sostituz. del sedile del capocarro | X |  |
| - Sostituz. dell’imbottitura del sedile del capocarro | X |  |
| - Sostituz. bussole di scorrimento del sedile del capocarro | X |  |
| - Sostituz. spinotto schienale del sedile del capocarro | X |  |
| - Sostituz. del sedile del cannoniere | X |  |
| - Sostituz. dell’imbottitura del sedile del cannoniere | X |  |
| - Sostituz. montante schienale del sedile del cannoniere | X |  |
| - Riparaz. montante e del corsoio del sedile del cannoniere | X |  |
| - Sostituz. del perno del sedile del cannoniere | X |  |
| - Sostituz. dello schienale del sedile del cannoniere | X |  |
| - Sostituz. dello schienale del sedile del capocarro | X |  |
| - Sostituz. molla di spinta e spina elastica contenitore colpi centrale, destro e sinistro | X |  |
| - Sostituz. molla arresto contenitore colpi destro e sinistro | X |  |
| - Sostituz. del cuscinetto di brandeggio | X |  |
| - Sostituz. del settore dentato rizza di torretta | X |  |
| - Sostituz. sedile servente/radiofonista | X |  |
| - Sostituz. cinghie sistemazione stivaggio | X |  |
| - Sostituz. guarnizione di tenuta cuscinetto di brandeggio | X |  |
| - IMPIANTO NBC - |  |  |
| - Sostituz. valvole di sovrapressione dell’impianto NBC | X |  |
| - Sostituz. dei tubi corrugati per maschera NBC | X |  |
| - Sostituz. dei tubi flessibili dell’impianto NBC | X |  |
| - IMPIANTO ELETTRICO - |  |  |
| - Sostituz. della scatola di distribuzione (3JB1) | X |  |
| - Sostituz. dell’anello collettore | X |  |
| - Sostituz. dello sparo di emergenza | X |  |
| - Sostituz. plafoniere illuminazione comparto combattimento e loro componenti | X |  |
| - Sostituz. della scatola elettronica ottica capocarro | X |  |
| - Sostituz. della scatola elettronica ottica cannoniere | X |  |
| - Sostituz. della scatola calcolatore | X |  |
| - Sostituz. della scatola alimentatore calcolatore | X |  |
| - Sostituz. pannello di controllo dell’ottica del capocarro | X |  |
| - Sostituz. del pannello capocarro | X |  |
| - Sostituz. del pannello cannoniere | X |  |
| - Sostituz. del pannello servente | X |  |
| - Sostituz. ottica panoramica capocarro | X |  |
| - Sostituz. dell’ottica cannoniere | X |  |
| - Sostituz. parte mobile ottica panoramica capocarro | X |  |
| - Sostituz. modulo di visione ottica capocarro | X |  |
| - Sostituz. modulo centrale ottica panoramica capocarro | X |  |
| - Sostituz. modulo visione ottica cannoniere | X |  |
| - Sostituz. dell’unità I.R. dell’ottica cannoniere | X |  |
| - Sostituz. scatola Tx/Rx (telemetro) dell’ottica cannoniere | X |  |
| - Sostituz. pannello di controllo cannoniere | X |  |
| - Sostituz. congegno meccanico superiore ottica cannoniere | X |  |
| - Sostituz. del poggiafronte dell’ottica capocarro | X |  |
| - Sostituz. della cloche cannoniere | X |  |
| - Sostituz. dell’elettronica laser | X |  |
| - Sostituz. del sensore temperatura cariche | X |  |
| - Sostituz. dello specchio M.R.S. | X |  |
| - Sostituz. del monitor ripetitore CRT | X |  |
| - Sostituz. dell’estrattore fumi bossoli spenti | X |  |
| - Sostituz. giro torre e giro arma | X |  |
| - Sostituz. sensore sbandamento longitudinale e trasversale | X |  |
| - Sostituz. del sensore portello ottica cannoniere | X |  |
| - Sostituz. del sensore rizza di brandeggio | X |  |
| - Sostituz. del sensore del pin-lock | X |  |
| - Sostituz. sensore portello cannoniere, capocarro, munizioni | X |  |
| - Sostituz. del sensore colpo sparato | X |  |
| - Sostituz. dei supporti tubi lanciagranate nebbiogene | X |  |
| - Sostituz. dei contatti isolanti | X |  |
| - Sostituz. guarnizioni tubi lanciagranate nebbiogene | X |  |
| - Sostituz. della boccola tubi lanciagranate nebbiogene | X |  |
| - Sostituz. dei tubi di lancio GALIX | X |  |
| - Sostituz. del sensore meteo | X |  |
| - Sostituz. del trasduttore di elevazione | X |  |
| - Sostituz. del trasduttore di brandeggio | X |  |
| - Sostituz. del gruppo di continuità | X |  |
| - Sostituz. e/o Riparaz. dei cavi | X |  |
| - Sostituz. sensore cancello servente | X |  |
| - Riparaz. poggiafronte | X |  |
| - Sostituz. lampada faro di servizio | X |  |
| - Sostituz. manopola cambio filtri | X |  |
| - Sostituz. pannello comando camera I.R. | X |  |
| - Sostituz. assieme spazzola congegno ottico panoramico | X |  |
| - Sostituz. manopola zigrinata di bloccaggio scatola Tx/Rx | X |  |
| - Sostituz. pulsanti/indicatori parte mobile pannelli capocarro, cannoniere e servente | X |  |
| - Sostituz. indicatore umidità stazione ottica cannoniere | X |  |
| - Sostituz. leva di scamottamento diurno/notturno | X |  |
| - Sostituz. trasduttori pressione brandeggio ed elevazione | X |  |
| - Sostituz. guarnizione del trasduttore di pressione | X |  |
| - Sostituz. faro di servizio | X |  |
| - Sostituz. del poggiafronte del telescopio coassiale | X |  |
| - Sostituz. connettore plafoniera | X |  |
| - Sostituz. connettore intermedio (J109) | X |  |
| - Sostituz. connettore intermedio (J102) | X |  |
| - Sostituz. dell’unità ottica del sistema allarme laser | X |  |
| - Sostituz. unità display e controllo sistema allarme laser | X |  |
| - Sostituz. del cavo ottico del sistema allarme laser | X |  |
| - Sostituz. della scatola di sicurezza nebbiogeni | X |  |
| - IMPIANTO INTERFONO - |  |  |
| - Sostituz. della scatola interfonica | X |  |
| - Sostituz. dell’amplificatore interfonico | X |  |
| - Sostituz. della scatola distribuzione toni | X |  |
| - Sostituz. della scatola di distribuzione | X |  |
| - PROTEZIONI BALISTICHE - |  |  |
| - Sostituz. delle protezioni balistiche | X |  |
| - ARMAMENTO - |  |  |
| - BOCCA DA FUOCO - |  |  |
| CANNA |  |  |
| - Sostituz. |  | X |
| MECCANISMO DI CHIUSURA |  |  |
| - Sostituz. molla a lamina | X |  |
| - Sostituz. percussore | X |  |
| - Sostituz. molla spirale della massa battente | X |  |
| - Sostituz. estrattori cannello | X |  |
| - Sostituz. porta toppa per mancata eccentricità del percussore | X |  |
| - Sostituz. toppa di sparo |  | X |
| - Sostituz. testa a fungo | X |  |
| - Revisione toppa di sparo |  | X |
| - Revisione testa a fungo |  | X |
| - Sostituz. anelli di tenuta deformati | X |  |
| - Sostituz. anello plastico | X |  |
| - Revisione e Sostituz. mensola del vitone |  | X |
| - Sostituz. chiavetta di fissaggio b.d.f. |  | X |
| - Sostituz. sistemi di sicurezza | X |  |
| - ORGANI ELASTICI - |  |  |
| - Revisione e Sostituz. impianto idraulico freno di rinculo |  | X |
| - Revisione e Sostituz. recuperatore |  | X |
| - Revisione e Sostituz. freno di ritorno in batteria |  | X |
| - Ripristino livello impianto idraulico e pneumatico | X |  |
| CONTROLLO DEL SISTEMA EQUILIBRATORE |  |  |
| - Revisione e Sostituz. equilibratore |  | X |

^^^^^^^^^^^^^^^

Pubblicazioni di riferimento:

- TER-30-2350-0002-40-00B001,TER-30-2350-0002-40-00B002,

- TER-30-2350-0002-40-00B003,TER-30-2350-0002-40-00B004.

#### RIFORNIMENTI PER:

#### ARTIGLIERIE

### TIPO D’ARMA: OBICE 155/39 su smv M109 L

| # FASCIA | ORGANO LOGISTICO | DENOMINAZ. |  | DISLOCAZ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## ADERENZA | All’interno della Fascia di aderenza vengono definiti, con apposita documentazione della serie CM, livelli di magazzino per le parti di ricambio ed eventuali scorte funzionali di mezzi e sistemi d’arma. |  |  |  |
| ## SOSTEGNO | ###### Polo di Rifornimento |  | 3° CERIMANT 8° CERIMANT 10° CERIMANT 15° CERIMANT | MILANO ROMA NAPOLI PADOVA |
|  | ### Parco materiali |  | DMCA | GROSSETO |