TABELLE DEGLI INTERVENTI PREVENTIVI SU:

ARTIGLIERIE

### TIPO D’ARMA: SISTEMA MLRS

| # MANUTENZIONE ORDINARIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # LAUNCER – CARRIER - TRASMISSIONI | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Scopo: | Controllare l’efficienza del sistema d’Arma, mantenerlo in perfetto stato d’uso e rilevare eventuali irregolarità di funzionamento. | # X |  |
| Periodicità: | Settimanale e, comunque, prima e dopo l’impiego. |  |  |
| Tempo d’intervento: | 4 ore. |  |  |
| Note: | Operazioni da effettuarsi come indicato sui libretti di uso e manutenzione e sui manuali tecnici. |  |  |

| # MANUTENZIONE SPECIALIZZATA – A1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # LAUNCER – CARRIER - TRASMISSIONI | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Scopo: | Assicurare il mantenimento in efficienza del Sistema d’Arma, attraverso controlli, regolazioni, sostituzioni di parti e piccole riparazioni. | # X |  |
| Periodicità: | Semestrale o al raggiungimento della prima delle seguenti condizioni: - 2.500 Km o 1.500miglia; - 100 ore di funzionamento degli apparati delle trasmissioni. |  |  |
| Tempo d’intervento: | 24 ore. |  |  |
| Note: | # Si conclude con l’aggiornamento del libretto del lanciatore, del registro della manutenzione specializzata o libretto di apparato. Gli esiti dell’intervento riferiti all’armamento, dovranno essere registrati sull’intercalare, compilato in triplice copia, di cui una da inserire nel foglio matricolare e le altre due da inviare rispettivamente al Comando Logistico d’Area ed al Polo Mantenimento Pesante di Piacenza. Solo per il lanciatore, le operazioni previste si ripeteranno: . prima e dopo i tiri; . dopo esercitazioni di lunga durata. |  |  |
| # MANUTENZIONE SPECIALIZZATA A2 |  |  |  |
|  | # CARRIER E LAUNCER | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Scopo: | Verificare e, per quanto possibile ripristinare le condizioni generali di affidabilità. |  | # X |
| Periodicità: | 8 anni/14000 lt. e 10 anni 16000 lt. |  |  |
| Tempo d’intervento: | 24 ore. |  |  |

| # MANUTENZIONE SPECIALIZZATA A2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # CARRIER E LAUNCER | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Note: | L’intervento deve essere effettuato a domicilio da squadre a contatto del Polo Mantenimento Pesante di Piacenza su richiesta del Reparto interessato. Si conclude con l’aggiornamento del libretto del lanciatore, del registro della manutenzione specializzata e del libretto di bordo. # Gli esiti dell’intervento riferiti all’armamento, dovranno essere registrati sull’intercalare, compilato in triplice copia, di cui una da inserire nel foglio matricolare e le altre due da inviare rispettivamente al Comando Logistico d’Area ed al Polo Mantenimento Pesante di Piacenza. |  |  |

| # VERIFICA DI AFFIDABILITA’ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # LAUNCER – CARRIER - TRASMISSIONI | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Scopo: | Verificare le condizioni generali di affidabilità. Comprende lo svolgimento di una Manutenzione specializzata A1 e si conclude con un collaudo di funzionalità e prova su strada. | ### X |  |
| Periodicità: | 3 Anni / 7.000 lt. E 6 Anni / 12.000 lt. Per gli apparati delle trasmissioni 2 Anni o 400 ore di funzionamento. |  |  |
| Tempo d’intervento: | 24 ore. |  |  |
| Note: | L’intervento deve essere registrato sul libretto di bordo e di apparato. |  |  |

| # CONTROLLI TECNICI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | - Al verificarsi di inconvenienti e/o incidenti, su segnalazione del Reparto di impiego (modello di segnalazione in all. “C”); - Su determinazione di ISPEL. |  |  |
| Scopo: | - Verificare l’origine del malfunzionamento ed eliminarne le cause, originando, eventualmente, apposite “Note Tecniche” di modifica di configurazione; - Prolungare la vita tecnica e/o operativa del sistema d’arma. |  | # X |

| # REVISIONE GENERALE PROGRAMMATA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | Stabilita da Ispettorato Logistico. |  | ### X |
| Scopo: | Ripristinare totalmente o parzialmente la vita tecnica del sistema d’arma. Apportare eventuali aggiornamenti di configurazione. |  |  |
| Tempo d’intervento: | Non quantificabile. |  |  |

Pubblicazioni di riferimento:

- TM 9-1425-646-10,

- TM 9-1425-646-20,

- TM 9-1425-646-20.

##### TABELLE DEGLI INTERVENTI CORRETTIVI SU:

##### ARTIGLIERIE

### TIPO D’ARMA: SISTEMA MLRS

| #### - PARTE LAUNCHER - |  |  |
| --- | --- | --- |
| - CIRCUITO IDRAULICO - |  |  |
| - Sostituzione tubi , serbatoi e relativi raccordi | X |  |
| - CABLAGGIO ELETTRICO - |  |  |
| - Sostituzione cavi | X |  |
| - Riparazione cavo W14 | X |  |
| - FIRE CONTROL SISTEM - |  |  |
| SRP PDS |  |  |
| - Sostituzione | X |  |
| - Riparazione ,collaudo e sostituzione bulloni di regolazione |  | X |
| FCS |  |  |
| - Sostituzione | X |  |
| - Riparazione ,collaudo |  | X |
| EU |  |  |
| - Sostituzione e riprogrammazione | X |  |
| - Riparazione e collaudo |  | X |
| FCP |  |  |
| - Sostituzione | X |  |
| - Sostituzione lampade e filtro polarizzato | X |  |
| - Riparazione e collaudo |  | X |
| BC |  |  |
| - Sostituzione | X |  |
| - Riparazione e collaudo |  | X |
| SNVT |  |  |
| - Sostituzione | X |  |
| - Sostituzione lampada spia e manopola di regolazione della luminosità | X |  |
| - Riparazione e collaudo |  | X |
| ELETTRONIC BOX |  |  |
| - Sostituzione | X |  |
| BATTERY BOX |  |  |
| - Sostituzione batterie e cavi. | X |  |
| PDB |  |  |
| - Sostituzione | X |  |
| - Riparazione e collaudo |  | X |
| - LLM - |  |  |
| BOOMS |  |  |
| - Sostituzione scatole elettriche dei booms | X |  |
| - Riparazione e collaudo scatole elettriche dei booms |  | X |
| - Sostituzione motore elettrico e riduttore di velocità | X |  |
| - Riparazione e collaudo motore elettrico e riduttore di velocità |  | X |
| - Riparazione trasmissione manuale |  | X |
| - Sostituzione alberi di trasmissione dei booms | X |  |
| - Sostituzione attuatori di elevazione dei booms | X |  |
| - Riparazione e collaudo attuatori di elevazione dei booms |  | X |
| - Sostituzione cavi di sollevamento montacarichi |  | X |
| - Sostituzione riparazione e collaudo motori elettrici montacarichi |  | X |
| - Riparazione meccanismo di apertura e chiusura dei ganci delle pulegge montacarichi | X |  |
| - Sostituzione ganci pulegge distanziatori e piastre di giunzione e supporti |  | X |
| - Rimozione reinstallazione e sostituzione | X |  |
| - Revisione o sostituzione trasmissione |  | X |
| - Revisione o sostituzione frizione |  | X |
| - Sostituzione riparazione e collaudo carrelli montacarichi |  | X |
| - Sostituzione riparazione e collaudo carrelli montacarichi |  | X |
| - Riparazione e regolazione meccanismi di bloccaggio LP/C | X | X |
| - Riparazione e regolazione meccanismo di bloccaggio del CAGE |  | X |
| - Sostituzione dispositivo di posizionamento della piastra d’appoggio | X |  |
| CAGE |  |  |
| - Rimozione e reinstallazione |  | X |
| - Sostituzione boccole delle staffe di ancoraggio del CAGE |  | X |
| - Sostituzione spine di centraggio degli LP/C |  | X |
| - Sostituzione canalette cavi elettrici | X |  |
| - Sostituzione innesti femmine dei dispositivi di chiusura dei portelli corazzati | X |  |
| - Sostituzione innesti di fissaggio del cavo W20 | X |  |
| - Convergenza ruote direzionali | X |  |
| INTERRUTTORI LIMITATORI E DI FINE CORSA |  |  |
| - Sostituzione e/o regolazione interruttori di fine corsa in entrata dei booms | X |  |
| - Sostituzione e/o regolazione interruttori di fine corsa in uscita dei booms | X |  |
| - Sostituzione e/o regolazione interruttori di fine corsa in salita e in discesa dei montacarichi | X |  |
| - Sostituzione e/o regolazione interruttori limitatori di corsa del cage a 15° ed a 27° in elevazione | X |  |
| - Sostituzione e/o regolazione interruttore di fine corsa discesa del CAGE | X |  |
| - Sostituzione e/o regolazione interruttori limitatori di corsa del CAGE a 1,25° in direzione | X |  |
| - Sostituzione e/o regolazione interruttori limitatori di corsa del CAGE a 196° | X |  |

^^^^^^^^^^^^^^^

Pubblicazioni di riferimento:

- TM 9-1425-646-10,

- TM 9-1425-646-20,

- TM 9-1425-646-20.

#### RIFORNIMENTI PER:

#### ARTIGLIERIE

### TIPO D’ARMA: SISTEMA MLRS

| # FASCIA | ORGANO LOGISTICO | DENOMINAZ. | DISLOCAZ. |
| --- | --- | --- | --- |
| ## ADERENZA | All’interno della Fascia di aderenza vengono definiti, con apposita documentazione della serie CM, livelli di magazzino per le parti di ricambio ed eventuali scorte funzionali di mezzi e sistemi d’arma. |  |  |
| ## SOSTEGNO | Polo di Rifornimento | - Deposito Centrale Materiali Speciali; - NAMSA | MONTORIO VE- RONESE. CAPELLEN (LUX) |
|  | ### Parco materiali | Deposito Centrale Materiali Speciali | MONTORIO VE- RONESE. |