TABELLE DEGLI INTERVENTI PREVENTIVI

SULLA BLINDO ARMATA CENTAURO

| BLINDO CENTAURO - PARTE SCAFO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CONTROLLO C1 |  |  |
|  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| PERIODICITA’: prima di ogni missione SCOPO: far eseguire all’equipaggio i controlli preliminari da terra e da bordo prima dell’uso del veicolo al fine di accertare la rispondenza della blindo per quanto concerne la sicurezza di impiego e di circolazione e la completa affidabilità. TEMPO INTERVENTO: 1ora MANUALISTICA DI RIFERIMENTO: MOT-10-2350-2363-10-00B000 | X |  |
| BLINDO CENTAURO - PARTE SCAFO |  |  |
| CONTROLLO C2 |  |  |
|  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| PERIODICITA’: missione e tiri durante SCOPO: accertare la presenza di eventuali difetti, guasti, scadimento di prestazioni ecc.. TEMPO INTERVENTO: durante tutto il tempo di impiego del veicolo MANUALISTICA DI RIFERIMENTO: MOT-10-2350-2363-10-00B000 | X |  |
| BLINDO CENTAURO - PARTE SCAFO |  |  |
| CONTROLLO C3 |  |  |
|  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| PERIODICITA’: al termine della missione SCOPO: accertare l’integrità dei componenti e la presenza di eventuali guasti e difetti. TEMPO INTERVENTO: 1 ora MANUALISTICA DI RIFERIMENTO: MOT-10-2350-2363-10-00B000 | X |  |
| BLINDO CENTAURO - PARTE TORRE |  |  |
| CONTROLLI SERIE “N” |  |  |
|  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| PERIODICITA’: prima, durante e dopo l’impiego/tiri SCOPO: accertare le condizioni del veicolo e dei suoi componenti TEMPO INTERVENTO: 1 ora prima e dopo l’impiego/tiri; variabile attività durante. MANUALISTICA DI RIFERIMENTO: MOT-00-0000-0000-00-00B000 | X |  |
| BLINDO CENTAURO - PARTE SCAFO |  |  |
| MANUTENZIONE M1 |  |  |
|  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| PERIODICITA’: mensile  1 settimana SCOPO: mantenere la blindo nella condizione “pronta per l’impiego” mediante controllo dei livelli, pulizia e lubrificazione dei sotto complessivi maggiormente esposti. TEMPO INTERVENTO: 2 ore NOTE: da programmare in concomitanza con F1 TEMPO TOTALE DI INTERVENTO 5 ore (M1+F1) MANUALISTICA DI RIFERIMENTO: MOT-10-2350-2363-10-00B000 | X |  |
| BLINDO CENTAURO - PARTE SCAFO |  |  |
| MANUTENZIONE M2 |  |  |
|  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| PERIODICITA’: ogni 150 ore di funzionamento  10 ore SCOPO: ripristinare gli oli lubrificanti e gli elementi filtranti del gruppo motopropulsore (staccato e messo a terra) e di tutti i sotto complessivi di scafo al fine di garantire il corretto funzionamento della blindo per altre 150 ore di lavoro TEMPO INTERVENTO: 8 ore NOTE: da programmare in concomitanza con M1, F1, F2 TEMPO TOTALE DI INTERVENTO 21 ore (M1+M2+F1+F2) MANUALISTICA DI RIFERIMENTO: MOT-10-2350-2363-10-00B000 | X |  |
| BLINDO CENTAURO - PARTE SCAFO |  |  |
| MANUTENZIONE M3 |  |  |
|  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| PERIODICITA’: annuale  1 mese SCOPO: eseguire tarature, pulizie, controlli e sostituzioni lubrificanti (freni, gruppi di riduzione finale, gruppo ripartitore differenziale etc.) necessari prescindendo dal carico di lavoro a cui è stata sottoposta la blindo. TEMPO INTERVENTO: 8 ore NOTE: da programmare in concomitanza con M1, M2, F1, F2, F3 TEMPO TOTALE DI INTERVENTO 35 ore (M1+M2+M3+F1+F2+F3) MANUALISTICA DI RIFERIMENTO: MOT-10-2350-2363-10-00B000 | X |  |
| BLINDO CENTAURO - PARTE SCAFO |  |  |
| MANUTENZIONE M4 |  |  |
|  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| PERIODICITA’: biennale  2 mesi SCOPO: Effettuare la sostituzione dei liquidi lubrificanti e refrigeranti che hanno una vita tecnica temporale. TEMPO INTERVENTO: 6 ore NOTE: da programmare in concomitanza con M1, M2, M3, F1, F2, F3, F4, F6 (se scaduta), F8 (se scaduta) Dopo la manutenzione M4 eseguire la verifica di affidabilità TEMPO TOTALE DI INTERVENTO: 46 ore (M1+M2+M3+M4+F1+F2+F3+F4) MANUALISTICA DI RIFERIMENTO: MOT-10-2350-2363-10-00B000 |  | X |
| BLINDO CENTAURO - PARTE TORRE |  |  |
| MANUTENZIONE F1 |  |  |
|  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| PERIODICITA’: bimestrale  1 settimana SCOPO: mantenere la blindo nella condizione “pronta per l’impiego” mediante controllo dei livelli, pulizia e lubrificazione dei sotto complessivi di torre maggiormente esposti TEMPO INTERVENTO: 3 ore NOTE: da programmare in concomitanza con M1. TEMPO TOTALE DI INTERVENTO 5 ore (M1+F1) MANUALISTICA DI RIFERIMENTO: MOT-00-0000-0000-00-00B000 | X |  |
| BLINDO CENTAURO - PARTE TORRE |  |  |
| MANUTENZIONE F2 |  |  |
|  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| PERIODICITA’: semestrale  2 settimane SCOPO mantenere la blindo nella condizione “pronta per l’impiego” mediante controllo dei livelli, pulizia e lubrificazione dei sotto complessivi di torre maggiormente esposti con particolare riguardo ai sistemi ottici di puntamento TEMPO INTERVENTO: 8 ore NOTE: da programmare in concomitanza con M1, M2 (se scaduta), F1 TEMPO TOTALE DI INTERVENTO 21 ore (M1+F1+F2) MANUALISTICA DI RIFERIMENTO: MOT-00-0000-0000-00-00B000 | X |  |
| BLINDO CENTAURO - PARTE TORRE |  |  |
| MANUTENZIONE F3 |  |  |
|  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| PERIODICITA’: annuale  1 mese SCOPO mantenere la blindo nella condizione “pronta per l’impiego” mediante controllo dei livelli, pulizia e lubrificazione dei sotto complessivi di torre maggiormente esposti con particolare riguardo all’impianto idraulico di torre ed al circuito di sparo TEMPO INTERVENTO: 6 ore NOTE: da programmare in concomitanza con M1, M2, M3, F1, F2 TEMPO TOTALE DI INTERVENTO 35 ore (M1+M2+M3+F1+F2+F3) MANUALISTICA DI RIFERIMENTO: MOT-00-0000-0000-00-00B000 | X |  |
| BLINDO CENTAURO - PARTE TORRE |  |  |
| MANUTENZIONE F4 |  |  |
|  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| PERIODICITA’: biennale  2 mesi SCOPO mantenere la torre della blindo in condizioni di efficienza mediante la sostituzione dei filtri dell’olio del sistema idraulico TEMPO INTERVENTO: 5 ore NOTE: da programmare in concomitanza con M1, M2, M3, M4, F1, F2, F3, F6 (se scaduta), F8 (se scaduta). TEMPO TOTALE DI INTERVENTO 46 ore (M1+M2+M3+M4+F1+F2+F3+F4) MANUALISTICA DI RIFERIMENTO: MOT-00-0000-0000-00-00B000 | X |  |
| BLINDO CENTAURO - PARTE TORRE |  |  |
| MANUTENZIONE F5 |  |  |
|  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| PERIODICITA’: triennale  2 mesi SCOPO: garantire il funzionamento del portello munizioni TEMPO INTERVENTO: 2 ore NOTE: da programmare in concomitanza con M1, M2, M3, M4 (se scaduta), F1, F2, F3, F4 (se scaduta), F8 (se scaduta) TEMPO TOTALE DI INTERVENTO: 29 ore (M1+M3+F1+F2+F3+F5) MANUALISTICA DI RIFERIMENTO: MOT-00-0000-0000-00-00B000 | X |  |
| BLINDO CENTAURO - PARTE TORRE |  |  |
| MANUTENZIONE F6 |  |  |
|  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| PERIODICITA’: quadriennale  2 mesi SCOPO: sostituire gli oli ed i componenti che garantiscono il funzionamento del circuito idraulico di torre TEMPO INTERVENTO: 8 ore NOTE: da programmare in concomitanza con M1, M2 (se scaduta), M3, M4 ,F1 ,F2 , F3 , F4, F8 (se scaduta) TEMPO TOTALE DI INTERVENTO 46 ore (M1+M2+M3+M4+F1+F2+F3+F4+F6) MANUALISTICA DI RIFERIMENTO: MOT-00-0000-0000-00-00B000 | X |  |
| BLINDO CENTAURO - PARTE TORRE |  |  |
| MANUTENZIONE F7 |  |  |
|  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| PERIODICITA’: ogni 5 anni  2 mesi SCOPO: garantire l’efficienza dell’impianto idraulico di torre TEMPO INTERVENTO: 24 ore NOTE: da programmare in concomitanza con M1, M2, M3, M4 (se scaduta), F1, F2, F3, F4 (se scaduta) TEMPO TOTALE DI INTERVENTO 59 ore (M1+M2+M3+F1+F2+F3+F7) MANUALISTICA DI RIFERIMENTO: MOT-00-0000-0000-00-00B000 |  | X |
| BLINDO CENTAURO - PARTE TORRE |  |  |
| MANUTENZIONE F8 |  |  |
|  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| PERIODICITA’: ogni 6 anni 2 mesi SCOPO: garantire l’efficienza dell’impianto idraulico di torre mediante la sostituzione dei tubi flessibili TEMPO INTERVENTO: 8 ore NOTE: da programmare in concomitanza con M1, M2 M3, M4 ,F1,F2,F3,F4, F5,F6(se scaduta) TEMPO TOTALE DI INTERVENTO 56 ore (M1+M2+M3+M4+F1+F2+F3+F4+F5+F8) MANUALISTICA DI RIFERIMENTO: MOT-00-0000-0000-00-00B000 | X |  |
| BLINDO CENTAURO - PARTE TORRE |  |  |
| MANUTENZIONE F9 |  |  |
|  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| PERIODICITA’: ogni 10 anni SCOPO: garantire l’efficienza della torre NOTE: La scadenza può essere prorogata in seguito a controllo tecnico MANUALISTICA DI RIFERIMENTO: MOT-00-0000-0000-00-00B000 |  | X |
| BLINDO CENTAURO - PARTE TORRE |  |  |
| MANUTENZIONE F10 |  |  |
|  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| PERIODICITA’: ogni 10 Unità Di Logoramento (U.D.L.) SCOPO: garantire l’efficienza della bocca da fuoco mediante il controllo della camera a bossolo TEMPO INTERVENTO: 1 ora | X |  |
| BLINDO CENTAURO - PARTE TORRE |  |  |
| MANUTENZIONE F11 |  |  |
|  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| PERIODICITA’: ogni 40-80-100-120-140 Unità Di Logoramento (U.D.L.) SCOPO: garantire l’efficienza della bocca da fuoco mediante il controllo dei diametri interni TEMPO INTERVENTO: 4 ore |  | X |
| BLINDO CENTAURO - PARTE TORRE |  |  |
| MANUTENZIONE F12 |  |  |
|  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| PERIODICITA’: ogni 155 Unità Di Logoramento (U.D.L.) SCOPO: garantire l’efficienza della bocca da fuoco mediante la sua sostituzione TEMPO INTERVENTO: 8 ore | X |  |
| BLINDO CENTAURO - PARTE TORRE |  |  |
| MANUTENZIONE F13 |  |  |
|  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| PERIODICITA’: ogni 775 Unità Di Logoramento (U.D.L.) SCOPO: garantire l’efficienza della bocca da fuoco mediante la sostituzione del blocco di culatta TEMPO INTERVENTO: 8 ore |  | X |
| BLINDO CENTAURO - PARTE SCAFO E TORRE |  |  |
| VERIFICA DI AFFIDABILITA’ |  |  |
|  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| PERIODICITA’: biennale  2 mesi SCOPO: controllare che il carro abbia tutti i requisiti (manutenzioni, modifiche, stato d’uso, regolare funzionamento etc.) previsti dal livello di vita tecnica in cui si trova. TEMPO INTERVENTO: 8 ore NOTE: da programmare dopo M4 - F4, F6 (se scaduta), F8 (se scaduta). MANUALISTICA DI RIFERIMENTO: circolare 8000/8053/823 del 18/06/1996 | X |  |
| BLINDO CENTAURO - PARTE SCAFO E TORRE |  |  |
| CONTROLLO TECNICO |  |  |
|  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| PERIODICITA’: aperiodica su richiesta del reparto SCOPO: all’insorgere di un’anomalia/guasto di sostanziale entità; eseguire l’intervento in loco con il concorso delle squadre a contatto dell’organo del sostegno (richiesta di intervento con modulo specifico. |  | X |
| BLINDO CENTAURO - PARTE SCAFO E TORRE |  |  |
| REVISIONE GENERALE |  |  |
|  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| PERIODICITA’: Stabilita da Ispettorato Logistico SCOPO: Normalmente si effettua nella fase conclusiva della vita tecnica per ripristinarne totalmente o parzialmente la durata. Si concretizza nello smontaggio totale dei componenti sulla loro verifica funzionale con eventuali sostituzioni e nel riassemblaggio. Questa stessa può coincidere con un aggiornamento di configurazione. TEMPO INTERVENTO : NON QUANTIFICABILE |  | X |