| # Parte scafo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lo scafo del Leopard 1-A5 differisce da quello del Leopard 1-A2 in quanto sono state apportate le seguenti modifiche non sostanziali (in ottemperanza all’ordinanza tecnica MOT-60-2350-2250-40-01B000): - Sicurezza per chiave a stella; - Supporto per coperchio a cerniera per l’immersione presa aspirazione aria motore; - Cuffie per iposcopi; - Applicazione funi da 5 metri per guadi profondi; - Supporto per rastrelliera per 3 proietti DM23 - Serbatoio olio e leva pompa immersione; - Bracci portanti; - Nuovo tendicingolo (esente da manutenzione); - Supporto per autorespiratore; - Coperture per arresto scuotimenti idraulici; - Ruota di rinvio e scatola tendicingolo; - Mini raccordi blocco valvola freni; - Punzone per raccordi cingolo; - Riscaldatore di bordo; - Paratie copricingolo; - Perni ammortizzatori. |  |  |
| PARTE SCAFO |  |  |
| MANUTENZIONE ORDINARIA |  |  |
| PERIODICITA’: prima e dopo l’impiego SCOPO: controllare l’efficienza del sistema d’arma, mantenerlo in perfetto stato d’uso e rilevare eventuali irregolarità di funzionamento. TEMPO INTERVENTO: 1 ora MANUALISTICA DI RIFERIMENTO: MOT-10-2350-0008-10-00B000 TER -10-1015-0015-10-00B000 | X |  |
| PARTE TORRE |  |  |
| MANUTENZIONE ORDINARIA |  |  |
| PERIODICITA’: settimanale SCOPO: controllare l’efficienza del sistema d’arma, mantenerlo in perfetto stato d’uso e rilevare eventuali irregolarità di funzionamento. TEMPO INTERVENTO: 4 ore MANUALISTICA DI RIFERIMENTO: MOT-10-2350-0008-10-00B000 TER -10-1015-0015-10-00B000 | X |  |
| PARTE SCAFO |  |  |
| MANUTENZIONE F1f |  |  |
| PERIODICITA’: mensile ± 1 settimana SCOPO: mantenere il carro nella condizione “pronto per l’impiego” mediante controllo dei livelli, pulizia e lubrificazione dei sotto complessivi maggiormente esposti. TEMPO INTERVENTO: 2 ore NOTE: da programmare in concomitanza con F1 TEMPO TOTALE DI INTERVENTO 5 ore (F1f+F1) MANUALISTICA DI RIFERIMENTO: MOT-10-2350-0008-10-00B000 TER -10-1015-0015-10-00B000 | X |  |

| PARTE SCAFO |  |  |
| --- | --- | --- |
| MANUTENZIONE F2f |  |  |
| PERIODICITA’: Semestrale ± 2 settimane o 2000 litri ± 100 litri SCOPO: lubrificare, ingrassare e registrare tutti i sotto complessivi di scafo TEMPO INTERVENTO: 8 ore NOTE: da programmare in concomitanza con F1f, F1,F2 TEMPO TOTALE DI INTERVENTO 21 ore (F1f+F2f+F1+F2) MANUALISTICA DI RIFERIMENTO: MOT-10-2350-0008-10-00B000 TER -10-1015-0015-10-00B000 | X |  |
| PARTE SCAFO |  |  |
| MANUTENZIONE F3f |  |  |
| PERIODICITA’: annuale ± 1 mese o 4000 litri ± 200 litri SCOPO: eseguire tarature, pulizie, controlli e sostituzioni lubrificanti (freni, gruppi di riduzione finale, gruppo ripartitore differenziale etc.) necessari prescindendo dal carico di lavoro a cui è stato sottoposto il carro. TEMPO INTERVENTO: 8 ore NOTE: da programmare in concomitanza con F1f, F2f, F1, F2, F3 TEMPO TOTALE DI INTERVENTO 35 ore (F1f+F2f+F3f+F1+F2+F3) MANUALISTICA DI RIFERIMENTO: MOT-10-2350-0008-10-00B000 TER -10-1015-0015-10-00B000 | X |  |
| PARTE SCAFO |  |  |
| MANUTENZIONE F4f |  |  |
| PERIODICITA’: Biennale ± 2 mesi o 8000 litri ± 400 litri SCOPO: eseguire i controlli propedeutici alla verifica di affidabilità TEMPO INTERVENTO: 6 ore NOTE: da programmare in concomitanza con F1f, F2f , F3f, F1, F2, F3, F4, Deve essere eseguita prima della verifica di affidabilità TEMPO TOTALE DI INTERVENTO: 46 ore (F1f+F2f+F3f+F4f+F1+F2+F3+F4) MANUALISTICA DI RIFERIMENTO: MOT-10-2350-0008-10-00B000 TER -10-1015-0015-10-00B000 | X |  |
| PARTE SCAFO |  |  |
| MANUTENZIONE F5f |  |  |
| PERIODICITA’: triennale ± 3 mesi o 12000 litri ± 600 litri SCOPO: garantire il corretto funzionamento dello scafo mediante la sostituzione degli oli dei sistemi idraulici di scafo TEMPO INTERVENTO: 2 ore NOTE: da programmare in concomitanza con F1f, F2f, F3f, F4f, F1, F2, F3, F4 TEMPO TOTALE DI INTERVENTO 29 ore (F1f+F2f+F3f+F1+F2+F3+F5f) MANUALISTICA DI RIFERIMENTO: MOT-10-2350-0008-10-00B000 TER -10-1015-0015-10-00B000 |  | X |

| PARTE TORRE |  |  |
| --- | --- | --- |
| MANUTENZIONE F1 |  |  |
| PERIODICITA’: mensile ± 1 settimana SCOPO: mantenere il carro nella condizione “pronto per l’impiego” mediante controllo dei livelli, pulizia e lubrificazione dei sotto complessivi di torre maggiormente esposti (65 operazioni) TEMPO INTERVENTO: 6 ore NOTE: da programmare in concomitanza con F1f TEMPO TOTALE DI INTERVENTO 6 ore (F1f+F1) MANUALISTICA DI RIFERIMENTO: MOT-00-0000-0000-00-00000 | X |  |
| PARTE TORRE |  |  |
| MANUTENZIONE F2 |  |  |
| PERIODICITA’: semestrale ± 2 settimane SCOPO mantenere il carro nella condizione “pronto per l’impiego” mediante controllo dei livelli, pulizia e lubrificazione dei sotto complessivi di torre maggiormente esposti con particolare riguardo ai sistemi ottici di puntamento (70 operazioni) TEMPO INTERVENTO: 8 ore NOTE: da programmare in concomitanza con F1f ,F2f,F1 TEMPO TOTALE DI INTERVENTO 22 ore (F1f+F2f+F1+F2) MANUALISTICA DI RIFERIMENTO: MOT-00-0000-0000-00-00000 | X |  |
| PARTE TORRE |  |  |
| MANUTENZIONE F3 |  |  |
| PERIODICITA’: annuale ± 1 mese SCOPO mantenere il carro nella condizione “pronto per l’impiego” mediante controllo dei livelli, pulizia e lubrificazione dei sotto complessivi di torre maggiormente esposti con particolare riguardo all’impianto idraulico di torre ed al circuito di sparo (49 operazioni) TEMPO INTERVENTO: 6 ore NOTE: da programmare in concomitanza con F1f, F2f, F3f, F1,F2 TEMPO TOTALE DI INTERVENTO 28 ore (F1f+F2f+F3f+F1+F2+F3) MANUALISTICA DI RIFERIMENTO: MOT-00-0000-0000-00-00000 | X |  |
| PARTE TORRE |  |  |
| MANUTENZIONE F4 |  |  |
| PERIODICITA’: biennale ± 2 mesi SCOPO mantenere la torre del carro in condizioni di efficienza mediante la sostituzione dei filtri dell’olio e dell’olio del sistema idraulico (11 operazioni) TEMPO INTERVENTO: 5 ore NOTE: da programmare in concomitanza con F1f, F2f, F3f, F4f, F1,F2 TEMPO TOTALE DI INTERVENTO 33 ore (F1f+F2f+F3f+F4f+F1+F2+F3+F4) MANUALISTICA DI RIFERIMENTO: MOT-00-0000-0000-00-00000 |  | X |

| PARTE SCAFO E TORRE |  |  |
| --- | --- | --- |
| VERIFICA DI AFFIDABILITA’ |  |  |
| PERIODICITA’: biennale ± 2 mesi SCOPO: controllare che il carro abbia tutti i requisiti (manutenzioni, modifiche, stato d’uso, regolare funzionamento etc.) previsti dal livello di vita tecnica in cui si trova TEMPO INTERVENTO: 8 ore NOTE: da programmare dopo F4f e F4, MANUALISTICA DI RIFERIMENTO: riserva di comunicazione | X |  |
| PARTE SCAFO E TORRE |  |  |
| CONTROLLO TECNICO |  |  |
| PERIODICITA’: aperiodica su richiesta del reparto SCOPO: all’insorgere di un’anomalia / guasto di sostanziale entità; eseguire l’intervento in loco con il concorso delle squadre a contatto dell’organo del sostegno (richiesta di intervento con modulo specifico. |  | X |
| REVISIONE GENERALE |  |  |
| PERIODICITA’: Stabilita da Ispettorato Logistico SCOPO: Normalmente si effettua nella fase conclusiva della vita tecnica per ripristinarne totalmente o parzialmente la durata. Si concretizza nello smontaggio totale dei componenti sulla loro verifica funzionale con eventuali sostituzioni e nel riassemblaggio. Questa stessa può coincidere con un aggiornamento di configurazione. TEMPO INTERVENTO : NON QUANTIFICABILE |  | X |