Appendice 1 all’Allegato “F”

###### TABELLA DEGLI INTERVENTI PREVENTIVI

##### SUI MATERIALI DA PONTE BAILEY

|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| --- | --- | --- | --- |
| TIPO DI INTERVENTO PERIODICITA’ SCOPO | ## Manutenzione specializzata Elementi metallici: - Lavaggio, pulizia e manutenzione degli elementi. - Lubrificazione/ingrassaggio di parti sottoposte ad attrito (perni, bulloni, parti filettate). - Ritocchi e verniciatura totale su elementi non arrugginiti. - Misurazione e verifica delle distanze longitudinali, diagonali e laterali dei fori esistenti sui vari elementi mediante appositi calibri in dotazione. - Misurazione e verifica larghezza e diametro di perni e bulloni (calibri in dotazione). Elementi in legno: - Controllo e verifica stato di manutenzione/efficienza - Interventi manutentivi e protettivi. Annuale ± 4 settimane e comunque ogni volta dopo l’impiego del materiale. Mantenere il materiale da ponte nelle condizioni di “pronto impiego” mediante controlli, verifiche, pulizia e lubrificazione dei vari elementi. | # X |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| TIPO DI INTERVENTO PERIODICITA’ SCOPO | ### Verifiche di affidabilità ogni 8 anni, dopo la manutenzione specializzata. Controllare che i materiali abbiano tutti i requisiti funzionali previsti dal livello di vita tecnica in cui si trovano. | # X |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| TIPO DI INTERVENTO PERIODICITA’ SCOPO | ### Controlli tecnici Aperiodici, all’insorgere di sostanziali anomalie, su richiesta del Reparto consegnatario, oppure su disposizione degli organi tecnici centrali. Controllare che il ponte abbia tutti i requisiti funzionali previsti dal livello di vita tecnica in cui si trova. |  | #### X |