| PARTI SCAFO E PONTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| MANUTENZIONE ORDINARIA |  |  |
| PERIODICITA’: prima e dopo l’impiego. SCOPO: controllare l’efficienza del veicolo corazzato, mantenerlo in perfetto stato d’uso e rilevare eventuali irregolarità di funzionamento. TEMPO INTERVENTO: 1 ora MANUALISTICA DI RIFERIMENTO: MOT-10-2350-0010-10-00B000. | X |  |
| PARTI SCAFO E PONTE |  |  |
| MANUTENZIONE F1 |  |  |
| PERIODICITA’: mensile ± 1 settimana. SCOPO: mantenere il carro nella condizione “pronto per l’impiego” mediante controllo dei livelli, pulizia e lubrificazione dei sottocomplessivi maggiormen te esposti. TEMPO INTERVENTO: 2 ore. MANUALISTICA DI RIFERIMENTO: MOT-10-2350-0010-10-00B000. | X |  |
| PARTI SCAFO E PONTE |  |  |
| MANUTENZIONE F2 |  |  |
| PERIODICITA’: Semestrale ± 2 settimane o 2500 litri ± 100 litri. SCOPO: lubrificare, ingrassare e registrare tutti i sotto complessivi di scafo. TEMPO INTERVENTO: 8 ore. NOTE: da programmare in concomitanza con F1. TEMPO TOTALE DI INTERVENTO 10 ore. (F1+F2) MANUALISTICA DI RIFERIMENTO: MOT-10-2350-0010-10-00B000. | X |  |
| PARTI SCAFO E PONTE |  |  |
| MANUTENZIONE F3 |  |  |
| PERIODICITA’: annuale ± 1 mese o 5000 litri ± 200 litri. SCOPO: eseguire tarature, pulizie, controlli , sostituzioni lubrificanti (freni, gruppo ripartitore differenziale verricelli etc.) necessari prescindendo dal carico di lavoro a cui è stato sottoposto il carro. TEMPO INTERVENTO: 8 ore. NOTE: da programmare in concomitanza con F1,F2. TEMPO TOTALE DI INTERVENTO 18 ore. (F1+F2+F3) MANUALISTICA DI RIFERIMENTO: MOT-10-2350-0010-10-00B000. | X |  |
| PARTI SCAFO E PONTE |  |  |
| MANUTENZIONE F4 |  |  |
| PERIODICITA’: Biennale ± 2 mesi o 10000 litri ± 500 litri. SCOPO: eseguire i controlli propedeutici alla verifica di affidabilità. TEMPO INTERVENTO: 6 ore. NOTE: da programmare in concomitanza con F1,F2,F3 Deve essere eseguita prima della verifica di affidabilità. TEMPO TOTALE DI INTERVENTO: 24 ore. (F1+F2+F3) MANUALISTICA DI RIFERIMENTO: MOT-10-2350-0010-10-00B000. | X |  |

| PARTI SCAFO E PONTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| MANUTENZIONE F5 |  |  |
| PERIODICITA’: triennale ± 3 mesi o 15000 litri ± 750 litri. SCOPO: garantire il corretto funzionamento dello scafo mediante la sostituzione degli oli dei sistemi idraulici di scafo. TEMPO INTERVENTO: 2 ore. NOTE: da programmare in concomitanza con F1,F2, F3 e (ogni 2 volte) F4. TEMPO TOTALE DI INTERVENTO 26 ore. (F1+F2+F3+F4) MANUALISTICA DI RIFERIMENTO: MOT-10-2350-0010-10-00B000. |  | X |
| PARTI SCAFO E PONTE |  |  |
| VERIFICA DI AFFIDABILITA’ |  |  |
| PERIODICITA’: biennale ± 2 mesi. SCOPO: controllare che il carro abbia tutti i requisiti (manutenzioni, modifiche, stato d’uso, regolare funzionamento etc.) previsti al livello di vita tecnica in cui si trova. TEMPO INTERVENTO: 8 ore. NOTE: da programmare dopo F4. MANUALISTICA DI RIFERIMENTO: riserva di comunicazione. |  | X |
| PARTI SCAFO E PONTE |  |  |
| CONTROLLO TECNICO |  |  |
| PERIODICITA’: aperiodica su richiesta del reparto. SCOPO: all’insorgere di un’anomalia / guasto di sostan ziale entità; eseguire l’intervento in loco con il concorso delle squadre a contatto dell’organo del sostegno (richiesta di intervento con modulo specifico). |  | X |
| PARTI SCAFO E PONTE |  |  |
| REVISIONE GENERALE |  |  |
| PERIODICITA’: Stabilita da Ispettorato Logistico. SCOPO: Normalmente si effettua nella fase conclusiva della vita tecnica per ripristinarne totalmente o parzialmente la durata. Si concretizza nello smontaggio totale dei componenti, sulla loro ve rifica funzionale con eventuali sostituzioni e nel riassemblaggio .Questa stessa può coincidere con un aggiornamento di configurazione. TEMPO INTERVENTO: NON QUANTIFICABILE. NOTE: da programmare dopo F4. MANUALISTICA DI RIFERIMENTO: MOT-30-2350-0203-34-00B000. |  | X |