# ELENCO DEI LAVORI CHE RICHIEDONO L’EFFETTUAZIONE

# DEL VOLO DI COLLAUDO.

# 1.	Volo di collaudo tipo “A”.

Lavorazioni vaste ed importanti sia di manutenzione che riparazione e/o modifica che abbiano comportato il rifacimento o la riparazione di parti strutturali e che, a giudizio degli Organi di 2° e 3° L.T. possano aver determinato variazioni nel comportamento in volo dell’aeromobile (variazioni delle prestazioni e qualità di volo).

# 2.	Volo di collaudo tipo “B”.

## a.	ISPEZIONI MAGGIORI ED ISPEZIONI FASATE DI FINE CICLO;

## b.	ISPEZIONI INTERMEDIE SPECIALI;

## c.	TRASFORMAZIONI O RIVITALIZZAZIONI;

## d.	GRANDI EPISODI DI MANUTENZIONE SIA PREVENTIVA CHE CORRETTIVA CHE, A GIUDIZIO DEGLI ORGANI TECNICI DI 2° O 3° L.T. RICHIEDONO UN CONTROLLO GENERALE IN VOLO DELL’AEROMOBILE. ( SMA 432-01-88 pag.2 (2) 2^ alinea)

RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE DI CUI SOPRA ANCHE LE ATTIVITA’ TECNICHE RELATIVE A SOSTITUZIONI DI:

### (1)	ELEMENTI STRUTTURALI QUALI :

#### (a)	SEMIALI;

#### (b)	ROTORI (Mozzi, pale od altri componenti essenziali);

#### (c)	SUPERFICI DI GOVERNO (Deriva, piano stabilizzatore, timone di direzione e profondità, alettone ed elevon).

### (2)	SISTEMI DI STABILIZZAZIONE AUTOMATICA;

NOTA

Oltre che nei casi elencati nei precedenti punti 1 e 2 possono, a giudizio degli Organi Tecnici di 2° o 3° L.T., essere sottoposti a :

- volo di collaudo tipo “A” : gli aeromobili per i quali si sospetti una variazione nel comportamento in volo.

- volo di collaudo tipo “B” : gli aeromobili che abbiano manifestato anomalie non confermate da riscontri obiettivi ed in merito alle quali si renda necessario effettuare una indagine approfondita prima che vengano restituiti alla linea di volo.