# GENERALITA’

# 1.	Gli aeromobili dell’Aviazione dell’Esercito provengono dalle linee di produzione dell’industria e vengono mantenuti in “efficienza” attraverso operazioni di manutenzione preventiva e/o correttiva ed in “configurazione”, mediante l’introduzione di modifiche.

La manutenzione preventiva è attuata attraverso :

- la Revisione Generale (ove prevista) eseguita, di norma, presso l’industria;

- un sistema di ispezioni e/o interventi periodici eseguiti al 1° e 2° Livello Tecnico.

La manutenzione correttiva è attuata attraverso interventi riparativi effettuati, a seconda dell’entità:

- dall’industria: lavori di 3° Livello Tecnico anche a domicilio;

- dai Reggimenti di Sostegno AVES: lavori di 2° L.T. ed eventuale 3° L.T. con il concorso di personale dell’industria, nonché di 1° L.T. quale surplus delle lavorazioni eseguibili al 1° L.T. stesso;

- dai Reparti di Volo: lavori di 1° L.T. e 2° L.T. con il concorso di personale dei Reggimenti di Sostegno AVES o su delega dell'Ispettorato Logistico;

Le modifiche vengono introdotte sugli aeromobili o sui relativi complessivi o componenti da:

- l’industria: se di 3° L.T., anche a domicilio;

- i Reggimenti di Sostegno AVES: quelle di 2° L.T. ed eventuale    3° L.T. con il concorso di personale dell’industria, nonché di 1° L.T. quale surplus del 1° L.T. stesso;

- i Reparti di Volo : quelle di 1° L.T. e 2° L.T. con il concorso di personale dei Reggimenti di Sostegno AVES o su delega dell'Ispettorato Logistico;

# 2.	Al termine delle operazioni di manutenzione e, qualora previsto, di introduzione modifiche, e prima di essere restituiti alla linea di volo, gli aeromobili devono essere sottoposti, a seconda dei casi a:

- prove di controllo militare in volo;

- volo di collaudo:

- tipo “A”;

- tipo “B”.

- volo prova.

La conclusione con esito positivo dei voli di cui sopra, eseguiti a seguito di ispezioni periodiche programmate, determinerà per le stesse, le scadenze dei successivi Limiti di Impiego Calendariale (L.I.C.) relativi all’aeromobile collaudato o provato.

Qualora la conclusione positiva del volo di collaudo, determinerà la necessità di effettuare ulteriori voli prova, la scadenza dei successivi L.I.C. verrà determinata dalla conclusione del volo di collaudo.

# 3.	Per la effettuazione dei voli di cui al precedente paragrafo 2, la F.A. si avvale di :

## a.	Piloti Collaudatori Sperimentatori (PCS) : per i voli di Collaudo tipo “A” ;

## b.	Piloti Collaudatori di Produzione (PCP) : per le Prove di Controllo Militare in volo e per i voli di Collaudo tipo “B”;

## c.	Piloti addetti ai voli prova (TP) : per i voli prova;

## d.	Ufficiali Specialisti e Sottufficiali Tecnici Meccanici e Tecnici Elettronici dell’AVES.

# 4.	Nel transitorio ed in attesa che la F.A. possa disporre di proprio personale qualificato alle effettuazioni delle attività di Collaudo tipo “A”    che prevedano l’impiego di piloti in possesso delle qualifiche di cui al precedente para 3.a., la F.A. si avvarrà di personale pilota dell’Aeronautica Militare.