APPROVVIGIONAMENTO IDRICO IN CONDIZIONI CAMPALI E DI EMERGENZA

1. PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLE RISORSE.

|  | AMBIENTALI | - presenza di potenziali fonti di inquinamento (insediamenti urbani, rurali, indu striali); - natura del terreno, per valutarne il potere di depurazione (scarso se argilloso); - eventuali sistemi di protezione della risorse idriche naturali e/o artificiali. |
| --- | --- | --- |
|  | EPIDEMIOLOGICI | In caso di acque già in distribuzione alla popolazione locale: - eventuale presenza di malattie a contagio oro-fecale o comunque derivanti dall’approvvigionamento idrico (presenza di sostanze tossiche). |
|  | ORGANOLETTICI | Una eventuale colorazione dell’acqua non impone necessariamente di scartare una risorsa idrica per l’uso potabile. Ad esempio: - colorazione giallo - arancione = sali di ferro (assenza di pericolo); - colorazione verdastra o bruna = rispettivamente clorofilla e sostanze del terre no (possibile presenza di pericolo per falda troppo superficiale). Qualunque tipo di odore sconsiglia l’utilizzo dell’acqua. |

2. TIPOLOGIA DELLE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.

|  | TORRENTI | 1. Accertare, a monte del punto di attingimento, l’assenza di abitazioni, campi o prati coltivati. 2. Accertare che il letto del torrente sia accidentato per almeno 500 metri dal punto (a monte) di potenziale contaminazione, purchè di lieve entità. 3. Considerare il rischio di contaminazione da roditori (tularemia). |
| --- | --- | --- |
|  | SORGENTI | 1. Di affioramento senza opere murarie: escludere con sicurezza eventuali con taminazioni per un raggio di almeno 50 metri. 2. In presenza di opere murarie: verificare le condizioni e l’integrità della camera di captazione, (inaccessibililità agli animali, presenza di fossa di derivazione delle acque superficiali). 3. In aree calcaree controllare la eventuale presenza del fenomeno della risor genza. |
|  | POZZI | 1. Accertare la presenza di rivestimento impermeabile interno per almeno tre metri di profondità. 2. Attingere con pompa o altro metodo che non consenta il contatto diretto con la persona addetta. 3. Accertare la presenza di una piattaforma impermeabile idonea ad impedire la infiltrazione di acqua superficiale. 4. Assicurare per un raggio di 30-50 metri intorno al pozzo l’assenza di fonti di contaminazione (fosse biologiche, letamai, coltivazioni intensive, ecc.). |

3. POTABILIZZAZIONE MEDIANTE CLORAZIONE.

|  | CLORURO DI CAL CE (CALCIO IPO CLORITO) | Polvere bianca leggermente igroscopica. Perfettamente asciutta contiene il 35% di cloro attivo in peso. In caso di tendenza all’aggregazione, il titolo e’ già dimi nuito fino al 15-20%. Ha azione anche deodorante per l’azione ossidante sulla ammoniaca. Impieghi: - come polvere, per trattare urinatoi e latrine; - come latte di calce (si prepara sciogliendo 1 kg di cloruro di calce in polvere in 5/10 litri di acqua) per urinatoi, latrine, stalle, pavimenti rustici; - come acqua di calce (si prepara facendo decantare il latte di calce preparato come sopra per 24 h - il liquido limpido sovrastante che contiene tutto il cloro attivo e l’acqua di calce) per la potabilizzazione dell’acqua (alla dose di 3 mg /L), per il lavaggio delle verdure (alla dose di 300 mg/L) e per il lavaggio di cas soni ed autobotti per lo stoccaggio e il trasporto di acqua potabile (alla dose di 34 mg/L). |
| --- | --- | --- |
|  | IPOCLORITI ALCALINI | Ipocloriti alcalini. Liquidi (detti anche “varechine”). Titolo di cloro attivo pari al 6-10% del peso. Impieghi analoghi al precedente anche se a causa della minore concentrazione di cloro presente l’efficacia e’ proporzionalmente inferiore. |
|  | STERIDROLO | Steridrolo. Il militare ha in dotazione giornalmente (pasto del mattino della "Razione viveri speciale da combattimento") una confezione contenente : - n. 1 blister da 10 compresse da mg 6 di Steridrolo (acido para-dicloro-sulfami do-benzoico) in grado di sviluppare 3 mg di cloro attivo ciascuna e sufficienti teoricamente al trattamento di 10 litri di acqua; - n. 1 bustina con 5 grammi di reattivo indice (ioduro di K ed amido); - n. 1 bustina con 10 grammi di anticloro (sodio tiosolfato); - n. 1 cucchiaino. L'uso dello steridrolo consente una clorazione delle acque in ogni condizione di operatività. Modalità d'uso: dipendono dalla relazione "dose standard prescelta - rischio" e dalla "clororichiesta" (quantità di cloro attivo necessaria alla distruzione della ca rica microbica). Praticamente si possono eseguire la "clorazione semplice" ed e ventualmente la "superclorazione": - clorazione semplice, indicata per acque limpide e sufficientemente sicure. L'acqua viene trattata con una dose standard prescelta di clorante (ad es. 1 mg/L o, nel caso dello steridrolo, 3 mg/L). Se dopo 30 min. il cloro attivo e' an cora in eccesso l'acqua può considerarsi potabilizzata, altrimenti si procede all'aggiunta di un'altra dose standard. Il cloro in eccesso si rileva con il reattivo indice (uno-due cucchiaini) che fa co lorare in blu-violetto il campione dell'acqua trattata. Tale eccesso si può quin di neutralizzare aggiungendo l'anticloro (o in mancanza di esso e per piccole quantità di acqua, con acido ascorbico=vit.C) a cucchiaini fino a quando non si avverte il tipico sapore sgradevole del cloro (il cloro residuo a questo punto dovrebbe essere intorno a 0,2 mg/L, dose che dà la garanzia di sicurezza di uso dell'acqua ); - superclorazione: e' consigliabile per acque ricche di composti ossidabili (so stanze organiche, ammoniaca, idrogeno solforato, ecc.). Consiste nell'aggiun ta di un forte eccesso di clorante (da 15-20 mg/L a 45 mg/L ) per un tempo di contatto minimo di 30 minuti. Per abbattere l'eccesso di cloro che rende poco gradevole l'acqua si utilizza sempre l'anticloro. N.B. : In linea di principio la quantità di cloro necessaria alla disinfezione del l'acqua e' tanto più elevata quanto maggiore e' il valore di pH ed il contenuto di sostanze ossidabili e quanto più bassa e' la temperatura. |

4. ALTRE METODICHE DI POTABILIZZAZIONE.

|  | IODIO | Soluzione idroalcolica di iodio al 2% (alcool iodato) alla dose di 2 g/L. |
| --- | --- | --- |
|  | EBOLLIZIONE | Far bollire per almeno 10 minuti e se si desidera anche un'azione sporicida ag giungere sodio carbonato al 2%. |

5. CONTENITORI DI ACQUA (CISTERNE, AUTOBOTTI, ECC.).

a. Materiali:

- vetro, acciaio, vetroresina;

- plastica per alimenti (per brevi periodi).

b. Caratteristiche e modalità d'uso:

- muniti di coperchio a perfetta tenuta e se necessario di rubinetto nella parte inferiore;

- riservati esclusivamente allo stoccaggio e al trasporto di acqua potabile;

- sottoposti ad una pulizia meticolosa e frequente;

- utilizzati con acqua sempre clorata (3 mg/L di cloro);

- lavati accuratamente con acqua clorata, fatti asciugare e richiusi, qualora non utilizzati per lungo tempo;

- sottoposti ad un abbondante risciaquo prima del riutilizzo.

c. Pulizia:

Cisterne e cassoni devono essere periodicamente ispezionati e puliti almeno due volte l'an no.

Quest'ultima si effettua vuotando gli stessi e rimuovendo gli eventuali residui dal fondo. Devono inoltre essere grattate eventuali incrostazioni presenti utilizzando spazzole idonee. Quindi si deve lavare con acqua abbondantemente clorata (15-20 mg/L di cloro attivo) l'inter no del recipiente; risciacquare con acqua corrente e prima dell'uso scartare la prima acqua raccolta.

6. Valutazione della quantità totale di cloro attivo da utilizzare per la potabilizzazione dell'acqua in situazioni d'emergenza.

a.	Predisporre 4-5 campioni da 1 L dell’acqua in esame;

b.	Trattare ciascuno dei campioni con una quantità progressiva di cloro attivo (ad esempio: 0,2 - 0,4 - 0,8 - 1 - 2 mg);

c.	Dopo un tempo di contatto di 30’, verificare la presenza o meno di cloro attivo residuo nei campioni (100 cc d’acqua + 1 cc di ortotolidina 1% in HCl 10%: colorazione gialla = cloro re siduo attivo presente; oppure colorazione azzurra a seguito di aggiunta di ioduro di potassio e salda d’amido);

d.	La clororichiesta (g/L) sarà espressa dalla quantità di cloro utilizzata per l'ultimo campione che ha dato reazione negativa;

e.	La quantità totale di cloro da impiegare (clororichiesta + cloro attivo residuo) sarà rappre sentata da quella aggiunta al primo campione positivo per la presenza di cloro residuo attivo.

7. Procedura per la clorazione dell'acqua in situazioni di emergenza.

a.	Determinare il volume dell'acqua da trattare;

b.	Valutare la quantità totale di cloro attivo da impiegare;

c.	Verificare la concentrazione di cloro attivo nel prodotto disponibile (ad es. soluzione di ipoclo rito: 5%, acqua di calce: 35%, ecc.);

d.	Calcolare la quantità di prodotto necessario come segue:

Vol. H2O (L) x Cl tot. necess. (g/L) x 100

--------------------------------------------------------- = g (ml) di prodotto

% di cloro attivo nel prodotto

8. Esempio pratico di potabilizzazione dell'acqua in situazioni di      emergenza.

a. Volume d'acqua da trattare: 1.000 litri;

b. Prodotto disponibile: soluzione di cloro attivo al 5%;

c. Quantità totale di cloro attivo necessaria : 1 mg/L;

1.000 x 0,001 x 100

d. Quantità di soluz. necessaria:    ------------------------------ = 20;

5

e. La potabilizzazione del volume di 1.000 litri d'acqua richiede 20 g (20 ml) di soluzione al 5% di cloro attivo.