# STANAG 2136 - REQUISITI MINIMI DI POTABILITA'

DELL'ACQUA IN SITUAZIONI DI EMERGENZA

TABELLA 1

(per consumo giornaliero di 5 litri)

| Costituenti o caratteristiche | # Unità | # Consumo a breve termine | # Consumo a lungo termine |
| --- | --- | --- | --- |
| a. MICROBIOLOGICHE - Colibatteri - Virus - Spore / cisti | No / 100 ml No / 100 ml No / 100 ml | 1 1 1 | 1 1 1 |
| b. FISICHE - colore - torbidità - solidi totali disciolti - pH - odore - temperatura | CTU NTU mg / 1 - TON °C | 50 1 1000 5 - 9 3 4 - 35 | 15 1 1000 5 - 9 3 15 - 22 |
| c. CHIMICHE 1) - Arsenico - magnesio - cloro - cianuri - solfati - mostarde - agenti nervini | mg / l mg / l mg / l mg / l mg / l mg / l mg / l | 0.3 100 600 6 300 0.2 0.02 | 0.06 100 600 6 300 0.05 0.005 |
| d. RADIOATTIVITA'1) | Bq / ml | 2) | 2.2 |

1) In caso di consumo giornaliero superiore ai 5 litri, il livello dei contaminanti deve essere abbas sato proporzionalmente, così che la dose giornaliera limite non venga comunque superata.

2) Per aree che abbiano subito un “fall-out” nucleare nessuno standard assoluto è suggerito per il consumo a breve termine. Ciò è basato sulla considerazione che se il rischio di radiazione esterna da fallout è tale da permettere l’utilizzo della fonte, allora l’acqua è potabile per un periodo non superiore ai 7 giorni.