Appendice 4 all’ALLEGATO “C”

GUIDA ALLE OPERAZIONI PER IL CONTROLLO TECNICO

Viene effettuata dopo la manutenzione specializzata ed ha lo scopo di constatare che il natante ed i suoi componenti abbiano tutti i requisiti funzionali previsti dal livello di vita tecnica in cui si trovano.

Effettuare le seguenti operazioni e integrarle con quanto previsto dalla manualistica di

riferimento (libretto di uso e manutenzione per quei materiali commerciabili):

MOTORE:

- controllo compressione cilindri;

- controllo gioco delle punterie;

- controllo efficienza circuito di lubrificazione (pressione di esercizio, taratura, integrità tubazionie filtri, scambiatore di calore, etc..etc..);

- controllo della distribuzione;

- controllo della turbo soffiante;

- controllo dei supporti elastici;

- controllo serraggio dadi e viti di fissaggio relativi alle parti fissate al motore (testate, carter,

- staffe, sottocomplessivi, fascette, etc. etc.);

- controllo stato manicotti.

APPARATO INIEZIONE:

- controllo della combustione e degli organi che la influenzano;

- controllo degli iniettori;

- controllo fase della pompa di iniezione;

- controllo tubazioni e relativi raccordi.

CARBURATORE:

- controllo ed eventuale pulizia degli ugelli, del galleggiante, delle farfalle e relativi alberini, del dispositivo di avviamento e del livello costante.

APPARATO DI ACCENSIONE:

- controllo ed eventuale messa in fase.

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE:

- controllo e pulizia serbatoio combustibile e filtri interni (eventuale);

- controllo efficienza comando indicatore di livello;

- controllo della pompa di alimentazione;

- controllo efficienza tubazioni e relativi raccordi;

- controllo eventuali perdite di combustibile.

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO:

- controllo pompa acqua a mare e pompa acqua dolce;

- controllo alberino, disincrostazione, efficienza guarnizioni;

- controllo cinghie ed eventuale sostituzione;

- controllo funzionamento termostati;

- controllo dei circuiti acqua a mare, acqua dolce, scambiatori di calore acqua-acqua, acquaaria,

- acqua-olio;

- controllo della protezione di raffreddamento della turbosoffiante;

- controllo manicotti in gomma e relative fascette;

- controllo efficienza rubinetti di scarico del gruppo cilindri e degli scambiatori;

- controllo di tutti i bulloni e viti di fissaggio.

GRUPPO INVERTITORE:

- controllo efficienza e registrazione dei dispositivi di comando.

LINEA ASSI ED ELICA:

- controllo dell’allineamento;

- controllo delle flange di accoppiamento;

- controllo dell’accoppiamento asse-elica;

- controllo dei supporti di sostegno e delle boccole di scorrimento;

- controllo dei bracci porta elica;

- controllo dei giochi tra crociera e cuscinetti dei giunti cardanici e tra manicotti e scanalature dell’albero;

- controllo dei bulloni di fissaggio delle flange.

ORGANI DI GUIDA:

- controllo dei timoni, dei calcagni, delle aste e delle relative losche, di tutti i manovellismi, degli ingranaggi delle ruote a caviglia, etc..etc..;

- controllo dei dispositivi di emergenza per la manovra dei timoni;

- controllo della rispondenza degli organi di guida del natante;

- controllo perdite olio;

- controllo di tutti i bulloni di fissaggio.

IMPIANTO ELETTRICO:

- controllo del generatore di corrente;

- controllo del motorino di avviamento e dell’innesto elettromagnetico;

- controllo efficienza delle batterie;

- controllo della continuità elettrica dei vari circuiti e serraggio di tutti i terminali;

- controllo di efficienza dell’impianto di illuminazione e segnalazione.

STRUMENTI DI BORDO:

- controllo di efficienza degli strumenti di bordo e dei segnalatori luminosi ed acustici.

ALLESTIMENTO:

- controllo di tutti gli allestimenti quali:

  - . portellone prodiero e verricello;

  - . bitte e passacavi;

  - . boccaportelli;

  - . sospendite;

  - . passi d’uomo;

  - . portelli di visita;

  - . attacchi per la rizzatura;

  - . scale;

  - . coperchio di chiusura del foro del timone;

  - . copertura della bussola;

  - . zinchi di protezione;

  - . bicchiere asta bandiera;

  - . schemi presa a mare;

  - . gallocce;

  - . raccordi scarichi fuoribordo;

  - . attacchi per rimorchi;

  - . pulegge e ganci;

  - . ganci sicurezza per chiusura portelloni;

  - . aleggi;

  - . maniche a vento;

  - . marche di immersione;

  - . spalluto;

  - . tubolatore.

SCAFO:

- controllo dell’integrità dell’opera morta e dell’opera viva (trattare con sabbiatura e protezione almeno una volta l’anno);

- esaminare:

  - . chiglia e sottochiglia;

  - . fasciame del fondo e delle murate;

  - . controfasciame del fondo;

  - . dormienti;

  - . paramezzale centrale;

  - . paramezzali laterali;

  - . madieri, ossatura e bagli;

  - . paratie trasversali;

  - . impavesata;

  - . specchio di poppa;

  - . cofano motore;

  - . sostegni longitudinali del paiolato;

  - . bottazzo;

  - . pozzo di carico;

  - . parapetto di lamiera;

  - . ponte di coperta;

  - . timoneria;

- controllo dell’efficienza areazione in sala macchine;

- controllo di tutti i dadi e viti di fissaggio.

RIFORNIMENTI:

- controllo dei livelli e dei punti di ingrassaggio.

POMPE DI SENTINA:

- controllo e verifica funzionamento.

DOTAZIONI, APPARATI ELETTRONICI DI BORDO, SISTEMA ANTINCENDIO:

- controllo e verifica dei vari materiali e delle apparecchiature.

COLLAUDO E PROVA DI NAVIGAZIONE