TABELLE DEGLI INTERVENTI PREVENTIVI SU:

ARTIGLIERIE

### TIPO D’ARMA: OBICE DA 105/14 MOD. ‘56

| # MANUTENZIONE ORDINARIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Scopo: | Controllare l’efficienza dell’ obice, mantenerlo in perfetto stato d’uso e rilevare eventuali irregolarità di funzionamento. | # X |  |
| Periodicità: | Settimanale. |  |  |
| Tempo intervento: | 2 ore. |  |  |
| Note: | Operazioni da effettuarsi come previsto dai libretti di uso e manutenzione e manuali tecnici. |  |  |

| # MANUTENZIONE SPECIALIZZATA – A1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Scopo: | Assicurare il mantenimento in efficienza dell' obice attraverso controlli, regolazioni, sostituzioni di parti e piccole riparazioni. | # X |  |
| Periodicità: | - Semestrale; - Aperiodica prima e dopo i tiri, prima e dopo le esercitazioni di lunga durata, dopo l’impiego in particolari condizioni ambien- tali. |  |  |
| Tempo intervento: | 16 ore. |  |  |
| Note: | Si conclude con l’aggiornamento del libretto della B.d.F. , affusto ed intercalari. # Gli esiti dell’intervento dovranno essere registrati sull’intercalare in triplice copia, di cui una da inserire nel foglio matricolare e le altre due da inviare rispettivamente al Comando Logistico d’Area e al Polo Pesante di Nola. # Per le operazioni di verifica attenersi a quanto previsto dalla direttiva tecnica. |  |  |
| # MANUTENZIONE SPECIALIZZATA – A2 |  |  |  |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Scopo: | Verificare e, per quanto possibile, ripristinare le condizioni generali di affidabilità. |  | # X |
| Periodicità: | Aperiodica su richiesta dei Reparti interessati (prima e dopo i tiri, prima e dopo lo svolgimanto di interi cicli a fuoco). |  |  |
| Tempo intervento: | 16 ore. |  |  |

| # MANUTENZIONE SPECIALIZZATA – A2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Note: | L’attività di Controllo deve essere effettuata a domicilio da squadre a contatto dei CERIMANT e su richiesta del Reparto interessato. Si conclude con l’aggiornamento del libretto della B.d.F. , affusto ed intercalari. # Gli esiti dell’intervento dovranno essere registrati sull’intercalare in triplice copia, di cui una da inserire nel foglio matricolare e le altre due da inviare rispettivamente al Comando Logistico d’Area e al Polo Pesante di Nola. |  |  |

| # CONTROLLI TECNICI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | Al verificarsi di inconvenienti e/o incidenti, su segnalazione del Reparto di impiego (modello di segnalazione in all. “C”). |  | # X |
| Scopo: | - Verificare l’origine del malfunzionamento ed eliminarne le cause, originando, eventualmente, apposite “Note Tecniche” di modifica di configurazione; - Prolungare la vita tecnica e/o operativa del sistema d’arma. |  |  |

| # REVISIONE GENERALE PROGRAMMATA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: |  | Stabilita da Ispettorato Logistico. |  | ### X |
| Scopo: | Ripristinare totalmente o parzialmente la vita tecnica dell' obice. Apportare eventuali aggiornamenti di configurazione. |  |  |  |
| Tempo intervento: |  | Non definibile. |  |  |

^^^^^^^^^^^^^^^

Pubblicazioni di riferimento:

- TER-50-1000-0002-14-00B001

- ISTRUZIONE PER L’USO E LA PICCOLA MANUTENZIONE

TABELLE DEGLI INTERVENTI CORRETTIVI SU:

ARTIGLIERIE

### TIPO D’ARMA: OBICE DA 105/14 MOD ‘56

|  | aderenza | sostegno |
| --- | --- | --- |
| - BOCCA DA FUOCO - |  |  |
| CANNA |  |  |
| - Revisione e sostituzione |  | X |
| FRENO DI BOCCA |  |  |
| - Revisione e sostituzione |  | X |
| - Sostituzione chiavistello di fissaggio | X |  |
| SLITTA |  |  |
| - Revisione e sostituzione slitta |  | X |
| - Sostituzione lisce di bronzo |  | X |
| CULATTA E CONGEGNO DI CHIUSURA |  |  |
| - Revisione e sostituzione blocco di culatta |  | X |
| - Revisione e sostituzione otturatore |  | X |
| - Sostituzione bronzine perni di manovra dell'otturatore | X |  |
| - Sostituzione congegno di trasmissione dello scatto | X |  |
| - Sostituzione percussore | X |  |
| - Sostituzione estrattori | X |  |
| - Revisione piano d’appoggio del quadrante a livello |  | X |
| - Revisione e sostituzione coppe d’unione della b.d.f. agli organi elastici superiore |  | X |
| ORGANI ELASTICI |  |  |
| - Revisione e sostituzione dei freni di sparo |  | X |
| - Revisione e sostituzione compensatori |  | X |
| - Revisione e sostituzione ricuperatori |  | X |
| - Revisione e sostituzione organi di tenuta |  | X |
| - AFFUSTO - |  |  |
| SCUDO |  |  |
| - Revisione e sostituzione scudo |  | X |
| - Sostituzione bracci | X |  |
| CULLA SUPERIORE |  |  |
| - Revisione e sostituzione Involucro della culla |  | X |
| - Revisione e sostituzione guide sup. e inf. |  | X |
| - Revisione e sostituzione coppa unione della culla inf. |  | X |
| - Revisione e sostituzione piastra ferma cilindri |  | X |
| - Sostituzione urtatoio del cursore misuratore di rinculo | X |  |
| EQUILIBRATORI |  |  |
| - Revisione e sostituzioni equilibratori |  | X |
| CULLA INFERIORE |  |  |
| - Revisione e sostituzione involucro della culla |  | X |
| - Revisione e sostituzione lisce delle guide |  | X |
| - Revisione e sostituzione settore dentato di elevazione |  | X |
| - Sostituzione puntello di ancoraggio | X |  |
| - Revisione e sostituzione congegno riduttore di rinculo |  | X |
| - Sostituzione congegno di scatto | X |  |
| AFFUSTINO |  |  |
| - Revisione e sostituzione affustino |  | X |
| - Revisione perno dell'affustino |  | X |
| - Revisione e sostituzione guida a zampa della testata dell'affustino |  | X |
| - Revisione e sostituzione orecchioniere |  | X |
| - Sostituzione supporti inferiori dello scudo | X |  |
| - Sostituzione bracci di attacco inferiore degli equilibratori | X |  |
| CONGEGNO DI DIREZIONE ED ELEVAZIONE |  |  |
| - Revisione e sostituzione |  | X |

| CODE |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Sostituzione code | X |  |
| - Riparazione code |  | X |
| - Revisione e sostituzione accoppiamenti: cassa a vomero - elemento posteriore; elemento posteriore - elemento centrale; elemento centrale - elemento anteriore |  | X |
| - Sostituzione cassa a vomero | X |  |
| - Sostituzione vomero a vanga | X |  |
| - Sostituzione vomero a coltello | X |  |
| RUOTE E SEMIASSIALI |  |  |
| - Sostituzione pneumatici | X |  |
| - Sostituzione cuscinetti |  | X |
| - Sostituzione tamburo e ceppo del freno |  | X |
| - Sostituzione ferodi | X |  |
| - Sostituzione semiassiali a gomito |  | X |
| - Sostituzione e revisione leve dei freni di parcheggio |  | X |
| CODE (ELEMENTO ANTERIORE) E TESTATA DI AFFUSTO |  |  |
| - Revisione e sostituzione accoppiamento coda - testata di affusto |  | X |
| - Sostituzione dei puntelli | X |  |
| - Revisione e sostituzione testata di affusto |  | X |
| - Revisione e sostituzione bracci oscillanti e giunto sferico |  | X |
| - Revisione e sostituzione alloggiamento dei semiassiali |  | X |
| TIRANTI A GANCI |  |  |
| - Sostituzione e revisione ganci | X |  |
| FRENO A REPULSIONE |  |  |
| - Sostituzione e revisione impianto idraulico |  | X |
| - Sostituzione cavetti di trasmissione | X |  |
| - STRUMENTI DI PUNTAMENTO - |  |  |
| ALZO MOD. 1 |  |  |
| - Sostituzione e revisione |  | X |
| CANNOCCHIALE PANORAMICO A DOPPIA GRADUAZIONE MOD.1 A MONT. |  |  |
| - Sostituzione e revisione |  | X |
| CANNOCCHIALE A GOMITO MOD.1 |  |  |
| - Sostituzione e revisione |  | X |
| SUPPORTO MOD.1 PER CANNOCCHIALE A GOMITO |  |  |
| - Sostituzione e revisione |  | X |
| QUADRANTE A LIVELLO MOD. RIGHI |  |  |
| - Sostituzione e revisione |  | X |
| APPARECCHIATURA DI ILLUMINAZIONE PER STRUMENTI DI PUNTAMENTO |  |  |
| - Sostituzione e revisione |  | X |

##### ^^^^^^^^^^^^^^^

##### Pubblicazioni di riferimento:

##### TER-50-1000-0002-14-00B001

RIFORNIMENTI PER:

ARTIGLIERIE

### TIPO D’ARMA: OBICE DA 105/14 MOD ‘56

| # FASCIA | ORGANO LOGISTICO | DENOMINAZ. | DISLOCAZ. |
| --- | --- | --- | --- |
| ## ADERENZA | All’interno della Fascia di aderenza vengono definiti, con apposita documentazione della serie CM, livelli di magazzino per le parti di ricambio ed eventuali scorte funzionali di mezzi e sistemi d’arma. |  |  |
| ## SOSTEGNO | ###### Polo di Rifornimento | 3° CERIMANT 10° CERIMANT 15° CERIMANT | MILANO NAPOLI PADOVA |
|  | ### Parco materiali | DCMA | GROSSETO |