TABELLE DEGLI INTERVENTI PREVENTIVI SU:

ARTIGLIERIE

| ### TIPO D’ARMA: OBICE DA 155/39 FH/70 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # MANUTENZIONE ORDINARIA |  |  |  |
|  | ARMAMENTO E A.P.U. | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Scopo: | Controllare l’efficienza del sistema d’arma, mantenerlo in perfetto stato d’uso e rilevare eventuali irregolarità di funzionamento. | ### X |  |
| Periodicità | Settimanale. |  |  |
| Tempo intervento: | 4 ore. |  |  |
| Note: | Operazioni da effettuarsi come previsto dai libretti di uso e manutenzione e manuali tecnici. |  |  |
| # MANUTENZIONE SPECIALIZZATA – A1 |  |  |  |
|  | ARMAMENTO E A.P.U. | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Scopo: | Assicurare il mantenimento in efficienza del sistema d'arma e dell’unità di autopropulsione attraverso controlli, regolazioni, sostituzioni di parti e piccole riparazioni. | ### X |  |
| Periodicità: | Armamento: Semestrale; Prima e dopo i tiri; Dopo esercitazioni di lunga durata, A.P.U. : Semestrale o 50 ore di funzionamento; Prima e dopo i tiri; Dopo esercitazioni di lunga durata. |  |  |
| Tempo intervento: | 24 ore. |  |  |
| Note: | # Si conclude con l’aggiornamento del libretto della B.d.F. e del registro della manutenzione specializzata. Gli esiti dell’intervento riferiti all’armamento, dovranno essere registrati sull’intercalare, compilato in triplice copia, di cui una da inserire nel foglio matricolare e le altre due da inviare rispettivamente al Comando Logistico d’Area e al Polo Mantenimento Pesante di Piacenza. # Tutte le operazioni sono da effettuarsi come indicato sui libretti di uso e manutenzione e manuali tecnici. |  |  |
| # VERIFICA DI AFFIDABILITA’ |  |  |  |
|  | # A.P.U. | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Scopo: | Verificare le condizioni generali di affidabilità osservando le stesse modalità della manutenzione specializzata. | ### X |  |
| Periodicità: | 2 anni o 200 ore di funzionamento. |  |  |
| Tempo d’intervento | 4 ore. |  |  |
| Note: | L’intervento deve essere registrato sul libretto di apparato. |  |  |

| # CONTROLLI TECNICI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ARMAMENTO | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | Al verificarsi di inconvenienti e/o incidenti, su segnalazione del Reparto di impiego (modello di segnalazione in all. “C”). |  | # X |
| Scopo: | - Verificare l’origine del malfunzionamento ed eliminarne le cause, originando, eventualmente, apposite “Note Tecniche” di modifica di configurazione; - Prolungare la vita tecnica e/o operativa del sistema d’arma. |  |  |

| # CONTROLLI TECNICI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A.P.U. | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | a. Al verificarsi di inconvenienti e/o incidenti, su segnalazione del Reparto di impiego (modello di segnalazione in all. “C”). b. 8 anni e 10 anni |  | # X |
| Scopo: | - Verificare l’origine del malfunzionamento ed eliminarne le cause, originando, eventualmente, apposite “Note Tecniche” di modifica di configurazione; - Prolungare la vita tecnica e/o operativa del sistema d’arma. |  |  |
| Note: | L’attività di controllo dev'sserere effettuata possibilmente a domicilio da squadre a contatto dei CERIMANT e su richiesta del Reparto interessato. Si conclude con la compilazione dell'intercalare mod. E. |  |  |

| # REVISIONE GENERALE PROGRAMMATA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | Stabilita da Ispettorato Logistico. |  | ### X |
| Scopo: | Ripristinare totalmente o parzialmente la vita tecnica del sistema d’arma. Apportare eventuali aggiornamenti di configurazione. |  |  |
| Tempo d’intervento | Non quantificabile. |  |  |

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Pubblicazioni di riferimento:

- TER-50-1000-0002-14-00B001

- TER-40-2805-0001-14-00B000

- ISTRUZIONE PER L’USO E LA PICCOLA MANUTENZIONE

TABELLE DEGLI INTERVENTI CORRETTIVI SU:

ARTIGLIERIE

### TIPO D’ARMA: OBICE DA 155/39 FH/70

|  | aderenza | sostegno |
| --- | --- | --- |
| - PARTE ARMAMENTO - |  |  |
| - BOCCA DA FUOCO - |  |  |
| CANNA |  |  |
| - Sostituzione |  | X |
| CULATTA |  |  |
| - Revisione o Sostituzione |  | X |
| MECCANISMO DI CHIUSURA |  |  |
| - Sostituzione anello di guarnizione | X |  |
| - Sostituzione anello di collegamento e piastra di tenuta |  | X |
| - Sostituzione anello di spessoramento | X |  |
| - Sostituzione otturatore |  | X |
| - Sostituzione toppa di sparo |  | X |
| - Sostituzione serbatoio cannelli |  | X |
| - Sostituzione ammortizzatore dell’otturatore | X |  |
| - Sostituzione intercapedine fre la faccia anteriore della toppa di sparo e fondello cannelli | X |  |
| - Sostituzione percussore | X |  |
| - Sostituzione dispositivo di arresto per la leva di manovra | X |  |
| - Sostituzione dispositivo di chiusura dell’otturatore | X |  |
| - Sostituzione spinotto di bloccaggio e tassello di svincolo | X |  |
| - Sostituzione ammortizzatore dell’otturatore | X |  |
| - Sostituzione leva di svincolo per la chiusura dell’otturatore | X |  |
| - Sostituzione sistemi di sicurezza | X |  |
| - ORGANI ELASTICI - |  |  |
| FRENO DI SPARO |  |  |
| - Sostituzione | X |  |
| - Revisione o riparazione |  | X |
| RECUPERATORE |  |  |
| - Sostituzione | X |  |
| - Riparazione perdite azoto dalla valvola | X |  |
| - Riparazione perdite azoto dal cilindro | X |  |
| - Sostituzione valvola | X |  |
| - Revisione |  | X |
| EQUILIBRATORI |  |  |
| - Sostituzione | X |  |
| - Riparazione perdite azoto dalla valvola | X |  |
| - Riparazione perdite azoto dal cilindro | X |  |
| - Sostituzione valvola | X |  |
| - Revisione |  | X |
| - CULLA - |  |  |
| - Sostituzione del congegno riduttore di rinculo |  | X |
| - Revisione o sostituzione della tiranteria di sparo |  | X |
| - Sostituzione leva di sparo | X |  |
| - MECCANISMO DI CARICAMENTO - |  |  |
| - Sostituzione del meccanismo di caricamento |  | X |
| - Sostituzione della staffa di posizionamento del proietto |  | X |
| - Sostituzione del ceppo di fine corsa e della vite di registro | X |  |
| - Sostituzione del congegno di richiamo della cucchiara |  | X |
| - Sostituzione ganasce |  | X |
| - Sostituzione camme di svincolo del dente introduttore |  | X |
| - Sostituzione ammortizzatore di caduta della cucchiara |  | X |
| - Sostituzione congegno di svincolo per l’abbassamento della cucchiara |  | X |
| - AFFUSTINO - |  |  |
| CONGEGNO DI ELEVAZIONE |  |  |
| - Sostituzione del congegno di irreversibilità (autolock) | X |  |
| - Revisione del congegno di irreversibilità (autolock) |  | X |
| - Revisione o sostituzione trasmissione di sx e dx |  | X |
| - Revisione o sostituzione congegno di elevazione |  | X |
| CONGEGNO DI DIREZIONE |  |  |
| - Revisione o sostituzione congegno del congegno di irreversibilità (autolock) |  | X |
| - Revisione o sostituzione trasmissione |  | X |
| - Revisione o sostituzione frizione della b.d.f. |  | X |
| - AFFUSTO - |  |  |
| - Revisione o sostituzione accumulatore idropneumatico |  | X |
| - Sostituzione fine corsa della coda |  | X |
| - Sostituzione piastra d’appoggio | X |  |
| - Sostituzione dispositivo di posizionamento della piastra d’appoggio | X |  |
| - Sostituzione staffa di supporto di emergenza | X |  |
| - CODE - |  |  |
| - Sostituzione tirante code | X |  |
| - Sostituzione occhione di traino |  | X |
| - Sostituzione supporto occhione di traino |  | X |
| - Sostituzione rizza di ancoraggio e relativo supporto | X |  |
| - Sostituzione bloccaggio del vomere | X |  |
| - Revisione o sostituzione raccordo esterno di sterzatura |  | X |
| - Convergenza ruote direzionali | X |  |
| - Sostituzione ruotini direzionali | X |  |
| - RUOTE - |  |  |
| - Sostituzione ferodi |  | X |
| - Sostituzione pneumatici | X |  |
| - FRENI - |  |  |
| - Revisione impianto frenante |  | X |
| - IMPIANTO IDRAULICO - |  |  |
| - Revisione sistema idraulico |  | X |
| - Eliminazione perdite circuito idraulico | X |  |
| - IMPIANTO ELETTRICO - |  |  |
| - Sostituzione batterie e accumulatori | X |  |
| - Sostituzione impianto segnalazioni visive | X |  |
| - STRUMENTI OTTICI E DI PUNTAMENTO E MEZZI TECNICI PER IL TIRO - |  |  |
| ALZO RA.12 |  |  |
| - Revisione e sostituzione |  | X |
| - Sostituzione bolla | X |  |
| CANNOCCHIALE PANORAMICO PERI - R.13 |  |  |
| - Revisione e sostituzione |  | X |
| CANNOCCHIALE COASSIALE FERO - Z.14 |  |  |
| - Revisione e sostituzione |  | X |
| MIRA ALL’INFINITO K.12 MA.2 |  |  |
| - Revisione e sostituzione |  | X |
| - PARTE MOTORE A.P.U. |  |  |
| - MOTORE |  |  |
| - Sostituzione | X |  |
| - Revisione |  | X |
| - SISTEMA DI ALIMENTAZIONE |  |  |
| - Regolazione | X |  |
| - Sostituzione | X |  |
| - Revisione |  | X |
| - GRUPPO FRIZIONE |  |  |
| - Regolazione | X |  |
| - Sostituzione | X |  |
| CAMBIO VELOCITA' |  |  |
| - Riparazione | X |  |
| Sostituzione | X |  |
| - Revisione |  | X |
| - ORGANI DI TRASMISSIONE (Semiassi e giunti idraulici) |  |  |
| Riparazione | X |  |
| - Sostituzione | X |  |
| - FRENI E SISTEMA FRENANTE |  |  |
| Sostituzione ganasce | X |  |
| Revisione |  | X |
| - ORGANI GUIDA |  |  |
| - Eliminazione perdite olio circuito idraulico | X |  |
| - Revisione |  | X |
| TAPPEZZERIA (Sedile pilota e puntatore) |  |  |
| - Riparazione | X |  |
| Sostituzione | X |  |
| - Ricostruzione |  | X |
| - IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE |  |  |
| - Riparazione | X |  |
| Revisione |  | X |
| - SOTTOCOMPLESSIVI E COMPONENTI ELETTRICI |  |  |
| - Riparazione e sostituzione | X |  |
| - Revisione |  | X |

^^^^^^^^^^^^^^^

Pubblicazioni di riferimento:

- TER-50-1000-0002-14-00B001

- TER-40-2805-0001-14-00B000

- ISTRUZIONE PER L’USO E LA PICCOLA MANUTENZIONE

RIFORNIMENTI PER:

ARTIGLIERIE

### TIPO D’ARMA: OBICE DA 155/39 FH/70

| # FASCIA | ORGANO LOGISTICO | DENOMINAZ. |  | DISLOCAZ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## ADERENZA | All’interno della Fascia di aderenza vengono definiti, con apposita documentazione della serie CM, livelli di magazzino per le parti di ricambio ed eventuali scorte funzionali di mezzi e sistemi d’arma. |  |  |  |
| ## SOSTEGNO | Polo di Rifornimento |  | 3° CERIMANT 8° CERIMANT 15° CERIMANT NAMSA | MILANO ROMA PADOVA |
|  | ### Parco materiali |  | DCMA | GROSSETO |