# TABELLE DEGLI INTERVENTI PREVENTIVI SU:

# MATERIALI NBC

## TIPO :    MASCHERE ANTI NBC (M59-M70-M73-M90)

| # MANUTENZIONE ORDINARIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | semestrale (settimanale in tempo di guerra) o dopo ogni esercitazione / addestramento. |  |  |
| Scopo: | Controllare stato e funzionamento dei singoli elementi della maschera. | X |  |
| Tempo d’intervento: | 10 minuti |  |  |

| # MANUTENZIONE SPECIALIZZATA - A1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | # SOSTEGNO |
| Periodicità: | semestrale. Prima e dopo le esercitazioni di lunga durata. Dopo l’impiego in particolari condizioni ambientali. |  |  |
| Scopo: | lavare, disinfettare il facciale ed eventuali sostituzioni di parti di ricambio. |  |  |
| Tempo d’intervento: | 12 ore per la disinfezione. | #### X |  |
| Note: | Per le operazioni attenersi a quanto previsto da: - TER-10-4240-0001-10-00B000 (M70); - TER 10-4240-0005-10-00B000 (M59); - TER 10-4240-0003-10-00B000 (M73); - TER 10-4240-0012-10-00B000 (M90). |  |  |

| # MANUTENZIONE SPECIALIZZATA – A2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | Al presentarsi della necessità. |  |  |
| Scopo: | Provvedere alla sotituzione di vetri, ghiere, valvole e altri componenti il facciale. |  |  |
| Tempo d’intervento: | 1 ora. | #### X |  |
| Note: | Per le operazioni attenersi a quanto previsto dalla TER 20-4240-0002-24-00B000. |  |  |

| # VERIFICA DI AFFIDABILITA’ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | 5 anni. |  |  |
| Scopo: | Verificare le condizioni generali di affidabilità controllando la trazione delle cinghie e della gomma, la consistenza della forma e la tenuta delle guarnizioni. | X |  |
| Tempo d’intervento: | 1 ora. |  |  |
| Note: | Si conclude con l’aggiornamento del Registro del Controllo Tecnico. |  |  |

### TABELLA DEGLI INTERVENTI CORRETTIVI SU:

### MATERIALI NBC

## TIPO :    MASCHERE ANTI NBC (M59-M70-M73-M90)

|  |  | AREA LOGISTICA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | Al presentarsi della necessità. |  |  |
| Scopo: | Ripristinare l’efficienza del materiale con interventi, da effettuarsi possibilmente a domicilio. |  |  |
| Tempo d’intervento: | 1 ora massimo. | #### X |  |
| Note: | Si conclude con un verbale di idoneità all’impiego. |  |  |

### RIFORNIMENTI PER:

### MATERIALI NBC

## TIPO :    MASCHERE ANTI NBC (M59-M70-M73-M90)

| ###### FASCIA | #### ORGANO ##### LOGISTICO | ##### DENOMINAZ. | ##### DISLOCAZ. |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### ADERENZA | ##### All’interno della fascia di aderenza vengono definiti, con la TER 20-4240-0002-24-00B000 , livelli di magazzino per le parti di ricambio ed eventuali scorte funzionali di materiali. |  |  |
| #### SOSTEGNO | - Polo di Rifornimento | 3° CERIMANT 8° CERIMANT 10° CERIMANT 15° CERIMANT D C M A | - MILANO ROMA NAPOLI ##### PADOVA ##### GROSSETO |
|  | - Parco Materiali | 3° CERIMANT 8° CERIMANT 10° CERIMANT 15° CERIMANT D C M A | - MILANO ROMA NAPOLI PADOVA GROSSETO |

N O T A Ove l’indisponibilità del materiale oggetto di intervento preventivo e/o correttivo dovesse protrarsi per oltre 15 giorni, verrà disposta la sostituzione con perdita di carico, attingendo dalle scorte funzionali del Reparto – ove costituite – o dai Parchi mezzi e materiali gestiti a livello centrale.