# TABELLE DEGLI INTERVENTI PREVENTIVI SU:

# MATERIALI NBC

## TIPO DEL MATERIALE: APPARATI DI BONIFICA DI PICCOLA E GRANDE CAPACITA’

| # MANUTENZIONE ORDINARIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | Mensile. |  |  |
| Scopo: | Verificare l’inesistente pressione nel serbatoio e che non contenga liquido. Pulizia accurata dell’apparato mediante lavaggio. | X |  |
| Tempo d’intervento: | 30 minuti. |  |  |

| # MANUTENZIONE SPECIALIZZATA - A1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | # SOSTEGNO |
| Periodicità: | Annuale. |  |  |
| Scopo: | Controllo ed eventuale sostituzione di guarnizioni e altri ricambi previsti. Controllo dimensionale con strumenti verificatori. Pulizia accurata dei singoli particolari. | X |  |
| Tempo d’intervento: | 3 ore. |  |  |
| Note: | TER 20-4230-0003-14-00B000. |  |  |

| # MANUTENZIONE SPECIALIZZATA – A2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | Ogni 2 anni. |  |  |
| Scopo: | Smontaggio completo e lavaggio accurato del serbatoio e di ogni singolo componente. Sostituzione di tutte le guarnizioni. Controllo visivo e dimensionale bomboletta propellente di azoto e supporto di fissaggio. | X |  |
| Tempo d’intervento: | 2 ore. |  |  |
| Note: | Prima di procedere a qualunque tipo di revisione occorre accertare che non vi sia pressione residua all’interno del serbatoio. |  |  |

| # CONTROLLI TECNICI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | Al verificarsi di inconvenienti o su segnalazione del Reparto di impiego o del CERIMANT. |  |  |
| Scopo: | Verificare l’origine dell’inconveniente ed eliminarne la causa. |  | X |
| Tempo d’intervento: | Non quantificabile. |  |  |
| Ente competente: | Polo di mantenimento. |  |  |

### TABELLA DEGLI INTERVENTI CORRETTIVI SU:

### MATERIALI NBC

## TIPO DEL MATERIALE : APPARATI DI BONIFICA DI PICCOLA E GRANDE CAPACITA’

|  |  | AREA LOGISTICA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | Al presentarsi della necessità. |  |  |
| Scopo: | Ripristinare l’efficienza del materiale con interventi, da effettuarsi possibilmente a domicilio. | X |  |
| Tempo d’intervento: | Non quantificabile. |  |  |
| Note: | Si conclude con un verbale di idoneità all’impiego. |  |  |

### RIFORNIMENTI PER:

### MATERIALI NBC

## TIPO DEL MATERIALE: APPARATI DI BONIFICA DI PICCOLA E GRANDE CAPACITA’

| ###### FASCIA | #### ORGANO # LOGISTICO | # DENOMINAZ. | # DISLOCAZ. |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### ADERENZA | ##### All’interno della fascia di aderenza vengono definiti, con let. 7/359/71.331 del 9 apr. ’85 della D.G. AMAT, livelli di magazzino per le parti di ricambio ed eventuali scorte funzionali di mezzi e sistemi d’arma. |  |  |
| #### SOSTEGNO | - Polo di rifornimento | 3° CERIMANT 8° CERIMANT 10° CERIMANT 15° CERIMANT D C M A | - MILANO ROMA NAPOLI PADOVA GROSSETO |
|  | - Parco Materiali | 3° CERIMANT 8° CERIMANT 10° CERIMANT 15° CERIMANT D C M A | - MILANO ROMA NAPOLI PADOVA GROSSETO |

N O T A Ove l’indisponibilità del materiale oggetto di intervento preventivo e/o correttivo dovesse protrarsi per oltre 30 giorni, verrà disposta la sostituzione con perdita di carico, attingendo dalle scorte funzionali del Reparto – ove costituite – o dai Parchi mezzi e materiali gestiti a livello centrale.