ALLEGATO “H”

PROGRAMMAZIONE DELLE MANUTENZIONI

- PREMESSA.

## Fattore primo di assoluta ed irrinunciabile salvaguardia per qualunque attività su materiali aeronautici è la SICUREZZA DEL VOLO.

E’ per tale fondamentale principio che le attività di manutenzione sugli aeromobili e sul materiale aeronautico in genere (comprensivo di tutto quanto deve “ruotare” intorno al sistema velivolo) è improntato a criteri PREVENTIVI piuttosto che correttivi, e pertanto programmabili.

A garanzia della Sicurezza del Volo, tutta l’attività manutentiva è regolata da precise ed inconfutabili normative emesse dalla competente D.G.A.A., unica deputata alla regolamentazione ed al controllo di tutta l’attività connessa con il volo.

La programmazione delle manutenzioni, delle diverse linee di volo, è operazione complessa e sempre in divenire, in quanto deve tenere conto di fattori di diversa origine (tecnica, normativa, operativa e finanziaria), ma essenziale, fatta salva la “Sicurezza del Volo, al più sicuro, efficace ed economico utilizzo del parco aeromobili esistente.

L’attività di programmazione, che comporta anche una corretta pianificazione finanziaria ed un flusso dei ricambi per quanto possibile secondo la filosofia “Just in Time” (al momento giusto) deve essere effettuata sia al livello dell’area del Sostegno che a quello dell’area dell’Aderenza, con modalità differenti ma integrate.

- DEFINIZIONI ABBREVIAZIONI E SIGLE.

Per praticità vengono sotto riportate alcune definizioni, abbreviazioni e sigle utili per una più agevole comprensione del testo.

- Ciclo di Aderenza.

E’ il periodo di tempo intercorrente tra il termine di una lavorazione di manutenzione preventiva del Sostegno e l’inizio della successiva (sempre al Sostegno).  Corrisponde quindi al periodo in cui l’aeromobile è disponibile per la normale attività al Reparto di volo, nel corso del quale lo stesso è soggetto a lavorazioni, di regola preventive e programmate, di 1° L.T. (di competenza dell’Aderenza).

- Ciclo del Sostegno.

E’ il tempo di fermo macchina presso il Sostegno per il completamento lavorazione di manutenzione preventiva di competenza comprensiva di tutte le necessarie azioni correttive.

- Ciclo Macchina.

E’ la somma del Ciclo dell’Aderenza e del Ciclo del Sostegno.

- MMH.

E’ l’unità di misura delle lavorazioni (Ore Uomo o Man Maintenance Hour).

- Fermo Macchina per le attività della Fascia di Aderenza.

Giorni lavorativi necessari per il completamento di una ispezione.

- Fermo Macchina per le attività della Fascia di Sostegno.

Tempo calendariale necessario per il completamento di una ispezione.

g.	TMA, TEA.

Specializzazioni di base del personale tecnico AVES corrispondenti rispettivamente a Tecnico Meccanico di Aeromobili e Tecnico Elettronico di Aeromobili.

h.	UT.

Abbreviazione corrispondente ad Ufficiale Tecnico, intendendo con questa definizione quell’Ufficiale Specialista AVES responsabile della manutenzione di una unità di volo.

i.	LIC e LOF di Ispezione.

Si intendono rispettivamente come Limite di Impiego Calendariale ed il Limite Ore di Funzionamento previsti per ogni singola ispezione.

- PROGRAMMAZIONE DELLA MANUTENZIONE A LIVELLO CENTRALE.

La programmazione delle lavorazioni, a livello centrale, viene effettuata dall’Ufficio Materiali AVES dell’Ispettorato Logistico sulla base dei dati delle tabelle in Appendice “1” e “2” e delle analisi e segnalazioni dei rgt. sos. competenti quali PLT, coordinando le attività manutentive che dovranno essere effettuate dagli organi dell’Area di Sostegno (Reggimenti di Sostegno e Ditte Aeronautiche).

a.	Fattori che influenzano la programmazione.

I fattori che influenzano la stesura della programmazione sono di diversa origine:

-	numero delle ore di volo da effettuare per aeromobile ogni anno;

- indicazioni dell’area tecnico operativa (S.M.E., Comando delle Forze Operative Terrestri.) tese ad indicare:

.	le linee di maggior interesse;

.	i Reparti di maggior interesse ai fini dell’efficienza operativa;

.	entità della unità di prevista proiezione;

- entità delle risorse finanziarie disponibili;

- potenzialità lavorative dei vari organi esecutivi di 2° e di 3° L.T. in termini di personale, attrezzature specifiche ed infrastrutture;

- capacità delle ditte aeronautiche in termini:

.	di tempo di rifornimento delle parti di ricambio;

.	rispetto dei tempi di riconsegna di aeromobili e complessivi dopo le revisione;

.	tempestività e aderenza nell’attività di assistenza a domicilio;

- limiti imposti dalla normativa applicabile;

- varianti alla politica di base;

- evoluzione dello stato di efficienza delle linee dovuta ad eventi non programmabili (usure accelerate, incidenti di volo, uscita di nuove Prescrizioni Tecniche).

L’armonizzazione di questi fattori per ogni singola linea di volo porta alla definizione di due programmazioni:

- una programmazione pluriennale a medio-lungo termine, che ha periodo diverso a seconda della linea interessata e delle sue peculiarità;

- una programmazione annuale, che invece formalizza le attività previste per l’anno successivo per gli organi tecnici della Fascia di Sostegno, che riguarda tutte le linee.

b.	Programmazione annuale.

Ha lo scopo di impiegare al meglio le risorse degli organi tecnici dell’area di sostegno (rgt. sos. e ditte aeronautiche) operando in modo da effettuare tutte le lavorazioni previste di 2° e 3° L.T., saturando le eventuali ulteriori risorse disponibili con l’assorbimento di surplus di lavorazione di 1° L.T.

L’attività programmabile è funzione del potenziale del 2° L.T. (rgt. sos.) a cui vanno sommati i potenziali delle ditte aeronautiche e l’eventuale manodopera a disposizione con i contratti di assistenza a domicilio.

La programmazione viene fatta per linea, con indicazione dell’ispezione e della probabile data di ingresso dell’aeromobile interessato, ripartita tra industria e rgt. sos, saturando:

- la disponibilità contrattuale e di manodopera dedicata dell’Industria;

- il 60% del potenziale manodopera dei reggimenti di sostegno (il restante potenziale è dedicato alle attività di manutenzione correttiva su aeromobili, supporti al suolo e complessivi, e di manutenzione preventiva per complessivi AVES e supporti al suolo).

Allo scopo di predisporre la programmazione (nelle more dell’attivazione delle funzioni del SIE-Parco) i Reparti di Volo dovranno inviare ai PTL, entro la fine del mese di agosto, la segnalazione delle previste scadenze delle ispezioni di 2° L.T. per l’anno successivo, emettendo successivamente, nei tempi previsti, i prescritti V.V.T..

La programmazione annuale anche se formalizzata alla fine del mese di dicembre non è da considerarsi fissa ed immutabile e può subire varianti per affrontare situazioni non prevedibili o cambiamenti nella politica di base (sostegno per operazioni prioritarie, radiazione di una linea, ecc.).

c.	Programmazione pluriennale.

Si tratta di una programmazione di larga massima che riguarda singolarmente ogni linea di volo in tutte le sue componenti, ed ha lo scopo di fotografare la situazione della linea interessata, permettendo di ricavare i dati relativi al “ciclo di manutenzione”.

I fattori di cui tenere conto per questo tipo di programmazione sono:

- i LIC e i LOF di revisione e di vita degli aeromobili e dei loro complessivi;

- la consistenza della flotta;

- le capacità potenziali del sostegno sia in termini infrastrutturali sia in termini di forza lavoro;

- la media delle ore di volo annuali previste.

Anche se si tratta di una programmazione teorica, dalla sua stesura si può ricavare:

- il Ciclo di Aderenza;

- le necessità di adeguamento delle risorse finanziarie, per incrementare le possibilità di ricorso all’industria;

- la necessità di rimodulare l’impiego del personale dei rgt. sos.;

- la necessità di apportare varianti alla politica di base.

Trattandosi di una programmazione scorrevole è necessario che periodicamente venga riaggiornata.

- IPOTESI DI BASE.

- Ore di volo annue.

Le ore di volo annuali per ogni linea sono stabilite da Comando AVES nella sua funzione di Ispettorato.

L’attuale sistema logistico e la normativa in vigore costituiscono comunque un vincolo ed impongono una fasatura dell’attività di manutenzione che comporta un limite all’impiego delle macchine quantificabile ogni anno in una media di circa 100 ore di volo, nell’ambito del Ciclo di Manutenzione.

- Ispezioni di 2 L.T..

Sono da intendersi come Ispezioni programmabili di tipo preventivo (nel corso delle quali vengono eliminati quei difetti non eliminati all’Aderenza e vengono introdotte le modifiche di 2° o 3° L.T.) oltre a quelle già prescritte dalla normativa di D.G.A.A., le seguenti ispezioni, quali surplus di 1°L.T.:

-	EM-2:	Ispezione Intermedia Speciale a seguito punteggio ACE;

-	EM-4:	Ispezione Intermedia Speciale (multipli di 6a intermedia);

-	ETM-1:	Fasata mezzo ciclo.

5.	PROGRAMMA DELLE MANUTENZIONI DI 1° L.T.

a.	Generalità.

La gestione del parco aeromobili è una attività che deve essere pianificata ed effettuata con continuità attraverso la tenuta a giorno del “Programma delle manutenzioni” da parte dell’Ufficiale Specialista responsabile dell’efficienza dell’Unità di volo.

Il “Programma delle manutenzioni” è strumento basilare, per propria natura dinamico, che consente costantemente di:

- conoscere e comunicare giornalmente al Comandante e all’Ufficiale alle Operazioni:

- il numero degli aeromobili disponibili;

- il numero totale di ore di volo disponibili;

- il potenziale di ore di volo residuo per ciascun aeromobile;

- definire:

- l’equilibrato e più proficuo impiego del personale specialista;

- il fabbisogno dei ricambi;

- il razionale impiego degli spazi adibiti alla manutenzione ed alle attrezzature peculiari;

- le necessità ed i fabbisogni straordinari;

- pianificare ed attivare per tempo eventuali necessità di concorso da parte del Sostegno;

- monitorare la tempistica a garanzia:

- del costante livello di efficienza della propria unità di volo;

- dell’esaurimento corretto dei potenziali di ore di volo;

- del rispetto delle date di invio degli aeromobili alle programmate attività di competenza dell’Area di Sostegno.

Per questi motivi deve essere integrato ed a sistema con lo scadenziario PTA, LIC, LOF, per ottenere la massima efficacia.

- Modalità.

L’U. T. del Reparto di Volo dovrà approntare:

# Programma delle Manutenzioni del Ciclo di Aderenza (nel formato riportato in Appendice “3”), suddiviso per linea, mediante:

(a)	definizione per ciascun aeromobile, deducendo i dati dall’esame della documentazione caratteristica (Libretto di Bordo e Libretti di Identità Aeromobile, Motore ed Elica), del relativo Ciclo di Aderenza residuo (totale nel solo caso di assegnazione iniziale di aeromobile in uscita da un Ciclo di Sostegno) utilizzando i dati riportati nella Tabella in Appendice “2”;

(b)	disposizione in sistema, per ciascuna, linea dei Cicli di Aderenza aeromobile per ottenere la massima disponibilità operativa dell’intera linea del Reparto.

L’Ufficiale tecnico dovrà di massima cadenzare gli interventi (ispezioni, sostituzioni, applicazione PTA) sulle macchine di sua competenza in modo da bilanciare gli interventi programmabili e fare fronte a quelli imprevisti. Dovrà inoltre aver cura di programmare eventuali sostituzioni o interventi di 2° o 3° L.T. pianificabili con le manutenzioni programmate di maggior durata, sempre allo scopo di minimizzare i tempi di fermo macchina, massimizzare la disponibilità delle macchine stesse e non intasare l’officina di aeromobili inefficienti.

(2)	Programmazione Breve (nel formato riportato in Appendice “4”).

# Realizzata con le stesse modalità, si affianca al Programma di Manutenzione ma abbraccia il periodo temporale di un mese per la gestione in tempo reale della linea di volo.

# E’ tesa a soddisfare le esigenze contingenti del Reparto di volo e a far fronte ad esigenze impreviste (interventi correttivi non procrastinabili, introduzioni PTA ad azione immediata o urgente).

Essendo analitica degli eventi reali, costituisce elemento di monitoraggio delle attività sulla linea di volo, e base per il periodico aggiornamento della Programmazione delle Manutenzioni del Ciclo di Aderenza.

6.	RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE.

- Attività dei reggimenti di sostegno.

Il rendiconto delle attività dei rgt. sos. Viene effettuato attraverso le procedure SIE-LOG già attive.

b.	Attività dei Reparti di volo.

- Nelle more dell’adozione del sistema SIE-LOG anche presso gli Enti della FdA, i reparti AVES devono procedere, con cadenza quadrimestrale alla compilazione ed all’invio delle rilevazioni riguardanti:

- l’attività di manutenzione (come illustrato in Appendice “5”);

- l’impiego del personale specialista AVES (come illustrato in Appendice “6”).

- Dette rilevazioni dovranno essere inviate ai seguenti Enti:

- Comando AVES,

- Ufficio Materiali AVES.